LISTADO DE TAREAS GENERAL

Provisión de Mano de Obra

OBRA: OTIP - ALCALDIA – CAMARA GESSEL

UBICACIÓN: Calle Cte. Escribano e/ 25 de Mayo y Carlos Pellegrini

Departamento Judicial de JUNIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra.

Limpieza de obra diaria.

Limpieza de obra final.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o

Superficie que   fuera afectado por las tareas a realizar en el sector.

ITEM 2: DEMOLICION

Demolición de mampostería sup., estimada 10 mts2.

Demolición de revoques y revestimientos sup, estimada 21 mts2

Demolición de  solados  existentes  sup., estimada  3.00 mts2

ITEM 3: MAMPOSTERIA

Se deberá construir mampostería de ladrillo hueco de  12 x18 x 33

Sup. . estimada 5.00 mts2

Se deberá construir  un  pilar en mampostería de ladrillo hueco

8 x 18 x 33   sup. estimada 0.60 m2

ITEM 4: REVOQUES

Se  deberá realizar  los revoques completo hidrófugo, grueso y fino  a  la cal. Sup. Estimada  22 m2

ITEM 5: INSTALACION SANITARIA

Se deberá realizar la cañería de agua fría, desagüe y cloacas  para la alimentación de baño completo  y  griferia  de cocina

Provisión e instalación de un (1) artefacto inodoro largo blanco con apoyo de mochila marca “Ferrum” Línea Adriática o equivalente en calidad y técnica, estos artefactos deberán estar provistos de sus respectivos asientos  para dicha marca.

Provisión e instalación  de un (1) lavatorio con pie  marca “Ferrum” Línea Adriática con un solo orificio o equivalente en calidad y técnica

Provisión e instalación de una (1) juego de grifería una sola agua de mesada modelo nº 425-20 cromo plus  FV.

Provisión e instalación de grifería para lavatorio, “línea FV tipo Pressmatic 0361 CR, Cantidad: cuatro (1).

ITEM 6: INSTALACION ELECTRICA

Se deberá realizar  diez  nuevas bocas completas  para los sectores de futura cámara gessel  y baño como así también verificar todos los sectores donde se realizaran las tareas de adecuación  teniendo en cuenta las características de el local.

Se deberá realizar verificación de luminarias y provisión de tubos  fluorescentes faltantes en los artefactos  existentes.

Se proveerá e instalará siete (7) artefactos completos  de iluminación de 2x36 W marca PHILLIPS o equivalente en calidad y técnica.

Se proveerá e instalará cinco (5) artefactos completos  de iluminación de 2 x 18 W  marca PHILLIPS o equivalente en calidad y técnica.

Se  deberá realizar el  cableado de telefonía  desde central telefónica hasta las  cajas vacías ya existentes

Las tapas plásticas serán de PVC de 1º calidad, marca “Sica” 3 modulo línea Selene serie 396331 o equivalente en calidad y técnica.

TEM 7: MESADA Y BACHA

Se proveerán e instalará una mesada de 1.20 mts. Aprox. de granito “gris mara” de espesor 2.5 cm. pulido en su cara superior y cantos.

Dicha mesada deberá estar  provistas de bacha de acero inoxidable 30 x 40 cm.  Aprox.  marca Johnson o equivalente calidad y técnica. Cantidad una (1).

ITEM 8: REVESTIMIENTOS

Provisión y colocación de revestimiento de pared, cerámico color blanco 20x20 marca San Lorenzo o equivalente en calidad y técnica sup. Estimada 18 mts2

Provisión y colocación de revestimiento de piso, cerámico color Vulcano  gris claro 30x30  sup. Estimada 4 mts2

Se deberá colocar  40 ml.  aprox. de zócalos  en el sector alcaldía  ídem existente

ITEM 9: CIELORRASOS

- Provisión y colocación de cajón en placa de roca de yesos tipo Durlock  o  equivalente en calidad y técnica,  El montaje  y armado de la estructura se realizara respetando lo indicado por el fabricante.(Sup. Estimada 3 mts2).

ITEM 10 : CARPINTERIAS

Se deberá  colocar en la alcaldía  dos paños  fijos, dos ventanas, dos rejas  y  cuatro puertas.

Se deberán  proveer  y colocar  cinco  puertas  de las cuales  tres deberán ser de madera maciza  , una  hierro  y una  puerta placa

Se deberá   proveer  y colocar  un paño fijo  de aluminio  1.70  x 1.20

ITEM 11: VIDRIOS

Provisión e instalación de cristales “Fantasía Tipo Ingles” esp.  4 mm. para las  ventanas (Estimado  1.30 m2)

Provisión e instalación de cristales de seguridad  en paños fijos  y  puertas  (Estimado  4.00 m2)

Provisión e instalación de cristales  espejados de   10 m m  de espesor, laminados, anti impacto para seguridad, en paño  fijo (Estimado  2.00 m2)

ITEM 12: PINTURA

Se deberá pintar las Mampostería  (aprox. 234 m2)  y cielorrasos (aprox. 95 m2)   como así también todas las  áreas donde se intervengan,  previo  lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex interior al agua satinado de primera calidad marca “Alba o Tersuave” (color blanco o a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Se deberán pintaran las  carpinterías nuevas y las que se modifiquen según el material de estas con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebabas

Se pintaran los marcos, estructura metálicas, etc., con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba o Tersuave”, color blanco o a definir por la Inspección de Obra.

ITEM 13: VARIOS

Se deberán proveer un mueble bajo mesada de 1.20 aprox. en Fibrofácil o MDF recubierto en ambas caras y en sus cantoneras con una película impregnada en resina melamínica, color blanco, espesor de 18 mm, fondo con fibroplus o MDF recubierto en una cara con resina melamínica, color blanco de 3 mm de espesor ,con puertas y 4 cajones , las medidas seran verificadas en obra

Se deberán proveer y colocar zócalos de madera por un total de 27 metros lineales

ITEM 14: AUDIO  Y VIDEO

Especificaciones  técnicas  en anexo  REGLON  2

NOTAS ACLARATORIAS:

El trabajo  se verificara en obra.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del Arte y el buen construir.

Plazo de Obra   noventa  (90) días.

DELEGACION REGIONAL III  D.A.I.

Junín, 30 de Mayo  de 2011