ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA ADECUACION Y AMPLIACON DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

DESTINO: EDIFICIO UNIDAD DESCENTRALIZADA FCIO. VARELA  Departamento Judicial Quilmes.

LUGAR DE LA OBRA: Avda. Pres. Perón Nº 465/85 de ciudad de Quilmes.

ITEM Nº 1 – PLANTA BAJA:

En la planta baja del edificio se requiere la desconexión de dos (2)  equipos actuales (GOODMAN), y realizar la provisión, montaje y puesta en marcha de un (1) nuevo equipo del tipo UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DEL TIPO PAQUETE COMENCIAL capacidad 20 toneladas. Los detalles se describen a continuación:

Del equipo nuevo a proveer (Unidad Manejadora):

## Debe poseer compresores Scroll.

## Bandeja de drenaje inclinadas.

## Intercambiador de calor de tambor y tubo

## Funcionamiento de dos etapas, para mejorar la eficiencia energética

## Aislación aluminizado.

## Filtro de medio corrugado de 2”.

- interruptor de filtro obstruido.

- Detector de humo en el retorno

- Unidad de alta eficiencia con calefacción a gas.

- Controles Novar.

- Acceso de los servicios por un solo lado.

- Marca recomendada TRANE modelo VOYAGER o de similares características y tecnología.

Obras complementarias:

- Se deberá antes de instalar el nuevo equipo la limpieza de todos los conductos.

- Se deberá realizar la provisión, montaje e instalación de servicios necesarios, instalación de gas y electricidad. Además se debe  instalar el drenaje de las condensadoras hasta el pluvial más cercano.

- Debe incluirse la modificación de las cañerías de inyección y retorno. Además debe incluir la incorporación de conductos de inyección y retorno en áreas faltantes.

- Realizar la provisión y montaje de clavetas de regulación, rejillas y difusores en lugares faltantes.

- Todas las cañerías estarán aisladas con goma porosa fabricada par tal fin, y recubierto con los conductores con cinta plástica de alto micronaje.

- Para realizar la Recepción Provisoria se debe verificar el  funcionamiento en ambos modos (frió, calor y ventilación) y controlar niveles de renovación de aire y temperatura en cada ambiente. Verificando temperatura media de 24 ºC.

ITEM Nº 2 – PLANTA ALTA

En la planta alta del edificio se requiere la reconexión de los equipos que se sacaron de la planta baja (GOODMAN) y realizar las adaptaciones necesarias. Los detalles se describen a continuación:

- Se debe agregar rejas de succiones e inyección en el sector nuevo, debe incluir la modificación y/o montaje de nueva cañerías de inyección y retorno de aire.

- Se debe realizar interconexión de cañería de impulsión y retorno, incluir clapetas y flapers según corresponda (By pass de los cuatros equipos) garantizando la vinculación del sistema.

- Se debe incluir la provisión y colocación de rejas de retorno en puertas y/o muros, garantizando de esta manera una temperatura y renovación de aire estable y uniforme.

- Se deberá realizar la provisión, montaje e instalación de servicios necesarios, instalación de gas y electricidad. Además se debe  instalar el drenaje de las condensadoras hasta el pluvial más cercano.

- Todas las cañerías estarán aisladas con goma porosa fabricada par tal fin, y recubierto con los conductores con cinta plástica de alto micronaje.

- Para realizar la Recepción Provisoria se debe verificar el  funcionamiento en ambos modos (frió, calor y ventilación) y controlar niveles de renovación de aire y temperatura en cada ambiente. Verificando temperatura media de 24 ºC.

ACLARACIONES:

- Se requiere certificado de visita de obra.

- Se requiere representante técnico con matricula correspondiente.

- Se debe tener en cuenta que el contratista tendrá que asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos, cualquier modificación que mejore el rendimiento del sistema y/o distribución será propuesta a la Inspección de Obra para su aprobación.

- Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de los equipos.

- Se deberá acompañar características técnicas de los equipos ofertados y el cálculo de balance técnico realizado como parte de la propuesta.

- Para consultas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación Regional II – Subsede Quilmes - TE (011) 4350 1221 o vía mail arquitectura.ql@mpba.gov.ar.-

PLAZO DE EJECUCIÓN: QUINCE (15) días.

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL