- Características técnicas de los desfibriladores:

Entre los equipos DEA (Desfibrilador Externo Automático) que ofrece el mercado y por el tipo de uso que se le dará se recomienda considerar que los equipos tengan:

1. Conjunto de baterías que puedan generar más de 100 shocks de 200 joules.

2. Durabilidad y fortaleza, Superar test de caída de 1 metro y estar protegido contra el ingreso de polvo o humedad.

3. Que permita AUTOTEST, que compruebe permanentemente el optimo estado de las baterías, los circuitos y el tipo de electrodo conectado.

4. Pantalla de LCD que muestra gráficos y lectura de ECG, configurable.

5. Sistemas que ayuden al rescatista a realizar una efectiva maniobra de RCP. Evaluar automáticamente del ritmo cardiaco del paciente, determinar si es necesario o no administrar un choque, verificar de ausencia de respuesta y finalizando con la RCP y Desfibrilación, que permite controlar la efectividad compresiones y proporcionar en tiempo real, en forma interactiva, información que guía al socorrista para efectuar una RCP mas eficaz.

6. Los electrodos posean una duración de hasta 5 años.

7. Que posea energía para Desfibrilación proporcionada baterías de litio económicas y fáciles de conseguir.

Gabinetes de pared:

Gabinete para pared con alarma audible y lumínica. Diseñado para poder ubicarlo de forma visible, accesible y a la vez protegida. Poseer una tapa con ventana de policarbonato, que permita ver el estado del equipo, y un radio de apertura de 180 grados.

Estar provisto de agujeros de fijación para facilitar su ubicación en una pared.

Poseer graficas ploteadas en el frente y los laterales, que permiten su visualización e identificación desde distintos ángulos.

El gabinete deberá estar provisto de una sirena de alto poder y una baliza de leds de gran intensidad que se activen al abrir la puerta. Esto alerta a las personas circundantes sobre el uso del desfibrilador.

Dimensiones: 30 cm. de ancho x 40 cm. de alto x 21 cm. de profundidad.