ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA  - REPARACION DE CIELORRASO Y PINTURA

DESTINO: Espacios Utilizados por Ministerio Publico Fiscal

UBICACIÓN: Calle Hipólito Yrigoyen Nº 475 Ciudad de Quilmes.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: Se debe realizar la reparación del sector afectado por manifestación de humedad, cambio de placas de roca de yeso y aplicación de pintura en todo el cielorraso. Comprende las siguientes tareas:

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y Fuerza Motriz para desarrollo de la obra.

- Estará a cargo del contratista, el retiro de los escombros y materiales sobrantes.

- Prever el cuidado de los equipos de PC y muebles existentes en el lugar, colocando los elementos para su cuidado, como de ser mantas o cubre muebles. El desplazamiento de los mismos estará a cargo del contratista.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la repartición.

- Limpieza diaria y final de la obra.

ITEM 2: CIELORRASO

- Se debe retirar aislación térmica; placas rotas, deterioradas o húmedas, y equipos de iluminación en toda la zona afectada.

- Se debe reforzar estructura soporte del sistema de cuelgue.

- Se debe proveer y montar nueva manta térmica de igual característica que la existente.

- Se debe proveer y montar placas de roca de yeso de primera marca. Debe incluir también tomado de junta con masilla y cinta.

ITEM 3: OTROS ARREGLOS

- Se debe recolocar todas las rejillas del aire acondicionado, en aquellos casos de faltantes debe proveerse las mismas.

- Se debe reconexionar todas las luminarias una vez pintado.

ITEM 4: PINTURA

- Se debe realizar la provisión y aplicación de pintura. Previo se reparará la superficie deteriorada o defectuosa, luego se realizará la aplicación de enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

- Se pintarán los cielorrasos, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para cielo rasos al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

- En elementos metálicos, carpinterías, estructura, etc, se aplicará como mínimo dos manos de convertidor de oxido primera calidad marca Alba o similar en calidad y técnica, y dos manos como mínimo de esmalte  sintético marca Alba o similar en calidad y técnica. El color será determinado por la Inspección de Obra.

- Superficie: Pared 500 m2. y Cielorraso 750 m2.

NOTA ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental.

- Los trabajos deberán ser verificados por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra. Los horarios y días que se realicen las tareas deben coordinarse con los responsables de cada Fiscalía al fin de no entorpecer su norma funcionamiento.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización. Cualquier costo ocasionado por trámite, gestión y plano de obra estará a cargo del contratista.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: Quince (15) días.

- Por consultas, sugerencias, visita de obra y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse al T.E. (011) 4350  - 1221 o vía mail arquitectura.ql@mpba.gov.ar

Delegación Regional II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL