1. Sistema de servidores de tecnología Blade con cabina de almacenamiento de datos

El sistema deberá estar compuesto de los siguientes ítems:

- Chasis de servidores tipo Blade con capacidad para 16 hojas

- 7 hojas de servidores con 2 procesadores

- 1 hoja de almacenamiento con 6 discos SAS

- Sistema de almacenamiento tipo SAN con 48 discos FC

- Rack normalizado de 19" de 42U

- Elementos de conectividad entre el Blade y el sistema de almacenamiento

A continuación se encuentra la especificación detallada de los ítems anteriormente expuestos:

Chasis tipo Blade

Diseño modular basado en un chasis para montar en racks normalizados de 19”.

El chasis deberá contar como mínimo con posibilidad de alojar 16 servidores de tecnología Blade. Deberá poseer un Display LCD que permita la configuración básica y un diagnóstico rápido del chasis y sus componentes. Deberá poseer redundancia en el módulo de administración. Deberá poseer la posibilidad de integrar un módulo de Tape Backup. Deberá poseer la posibilidad de integrar un módulo de Storage apto para al menos 6 discos Hot Plug SFF ocupando solo una bahía de media altura. Se deberá proveer con una lectora de DVD.

Fuentes de Alimentación: Deberá contar con al menos 6 fuentes de alimentación redundante y tener la potencia necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la unidad a su máxima configuración (con todas las bahías instaladas), aun en caso de fallo de una de las mismas. Deberá soportar la posibilidad de ahorro dinámico de energía, según la carga del chasis pudiendo deshabilitar las fuentes que no sean necesarias de manera automática.

Ventilación: El sistema provisto deberá contar con al menos 10 fans, y estar preparado para soportar la instalación completa del chasis con todas sus bahías completas, en configuración redundante, siendo la misma parte integral del chasis. Deberá regular de manera inteligente y automática las revoluciones de los ventiladores a los efectos de reducir el sonido y el consumo energético de los mismos como así también deberá soportar el balanceo de carga automático en el conjunto de ventiladores instalados.

Conectividad LAN: Se deberán proveer 2 switches de Ethernet con soporte de VLAN, para la interconexión de los blades entre si y hacia la red. Deberán soportar la configuración de las prioridades de conexión de los servidores para la instalación y fácil distribución.  Cada switch deberá soportar al menos 4 uplinks de 1 Gb, 16 downlinks de 1Gb y 3 uplinks de 10Gb.

Conectividad SAN: Se deberá proveer un switch de fibra de 8Gb para la interconexión de los blades con almacenamientos externos con tecnología Host Bus Adapter. Deberán soportar la configuración de las prioridades de conexión de los servidores para la instalación y fácil distribución. El switch deberá soportar hasta 24 conexiones de 8Gb.

Administración: Se proveerá una consola de administración centralizada de todos los blades, accesibles tanto en forma local como a través de interface web, y que permita el encendido, monitoreo, administración e instalación tanto utilizando medios locales como remotos (vía la interface web).

Software: Se proveerá software de monitoreo y distribución básico para administrar la infraestructura, con la siguiente funcionalidad mínima:

- Creación y distribución de imágenes de OS por red.

- Distribución y captura de imágenes con software propio y herramientas de terceros desde la consola.

- Soporte de Wake-on LAN para la distribución de imágenes.

- Capacidad de creación de imágenes de Windows y Linux.

- Soporte de booteo, creación y distribución de imágenes por PXE, diskette, CD o DVD remotos.

- Posibilidad de administrar, monitorear y migrar Servidores físicos a físicos y físicos a virtuales.

Hoja de servidor de 2 procesadores

El servidor deberá poseer las siguientes características:

- Procesadores: Dos procesadores Intel Xeon modelo E5630 de 2.53 Ghz (ó superior) con tecnología cuádruple núcleo, Intel QPI de 5.86 GT/s y memoria cache 8MB con ECC.

- Motherboard con soporte para dos procesadores Intel Xeon, con chipset Intel 5520 o posterior, que posea además las siguientes características:

    - 1 puerto USB 2.0

    - 2 zócalos de expansión

    - 8 o más zócalos de memoria

- Memoria: 64 Gb de memoria DDR 3 de 1333 MHz con corrección de errores (ECC).

- 2 discos rígidos SAS (Serial Attached SCSI) de 2.5” Hot-Swap de 146,0 GB de 15.000 rpm mínimo, con tiempo de acceso promedio inferior a 6 mseg de la misma marca y modelo.

- Video: Integrado al motherboard con framebuffer propio (no compartido) de al menos 16MB.

- Conectividad:

    - Dos interfaces de red Ethernet de 10 Gigabit con soporte TOE

    - Controladora de Fibra Óptica de 8 Gb

    - Interface de administración y consola remota

El servidor deberá soportar Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Edition, Red Hat Enterprise Linux, Citrix XenServer y VMWare ESX Server.

Hoja de almacenamiento

La hoja de almacenamiento deberá poseer las siguientes características:

- Soporte para 6 discos SFF Hot Plug SAS o SATA

- Controladora RAID que incluya cache de escritura con batería de respaldo, y soporte para RAID 0, 1, 1+0, 5 y 6

- Posibilidad de funcionamiento DAS (Direct Attached Storage) con hojas de servidor

- Deberá incluir 6 discos SAS Hot Plug de 146GB de 15.000 RPM

Sistema de almacenamiento SAN

Diseño modular basado en un chasis para montar en Racks normalizados de 19”, con las siguientes características:

- Conectividad: SAN vía FC/AL.

- Capacidad de almacenamiento: de al menos 96 discos.

- Soporte de discos: hot swap FC SSD de 72GB, 200GB y 400GB, de 300GB, 450GB y 600GB de 15Krpm, de 300GB, 450GB y 600Gb de 10Krpm,  y  FATA/LCFC de 1TB. Deberá poder combinarse dentro de un mismo cajón discos de las diferentes tecnologías soportadas por el mismo.

- Interfaces: deberá poseer al menos 2 puertos FC/AL independientes (en 2 controladoras) con capacidad de conmutación ante errores y equilibrio de carga.

- Caché: 4GB mínimo.

- Soporte de RAID: RAID 0, 1,  5 con mezcla de los mismos dentro de un mismo grupo de discos. Se solicita también que el arreglo soporte balance de carga automático cuando se agreguen discos al arreglo y accesos redundantes a cada disco desde cada controladora.

- Capacidad de almacenamiento: 28,8 TB Raw, utilizando discos de 600 GB de 10.000 rpm.

- Características generales: Conectividad iSCSI y FC con los hosts en forma simultánea. La conectividad interna a los discos  podrá ser de tecnología FC-AL (Fibre Channel Arbitrated Loop) o switched disk. Se deberá soportar la capacidad de hacer actualizaciones de Hardware y Firmware, en línea.

El sistema deberá poseer fuentes de alimentación y ventiladores redundantes.

- Deberá soportar los sistemas operativos Windows 2003, 2008 y 2008 R2, Sun Solaris, Linux. IBM AIX y HP-UX.

- Características del software:

  - Capacidad para generar y eliminar grupos de discos y LUNs (volúmenes lógicos), mostrar registros de sucesos y detalles de la configuración que se realicen.

  - Deberá poder realizar un análisis de performance del equipamiento, entregando detalles de los valores de máximos y actuales IOps con posibilidad de exportar a archivos de tipo Excel, txt, etc.

  - Deberá poder realizar cambios dinámicos de los niveles de RAID como también realizar expansiones dinámicas de los grupos de discos y de las LUNs lógicas.

  - El sistema deberá tener la capacidad de incluir algún tipo de software que realice en forma automática el redimensionamiento de unidades lógicas (LUN). De esta manera, las aplicaciones que hacen uso del storage aprovechan el espacio en el modo más eficiente posible.

  - El sistema deberá tener la capacidad para combinar distintos niveles de protección RAID en el mismo grupo de discos.

  - Para aumentar el rendimiento del sistema de almacenamiento, el mismo deberá soportar "striping" de la información en más de 30 discos dentro del mismo grupo.

- Administración:

  - Debe tener una herramienta única y accesible desde cualquier Navegador de Internet, para administración, gestión, alertas y asignación de recursos desde ella y debe ser independiente de la cantidad de terabytes que posee el sistema de almacenamiento.

  - Debe permitir administrar más de un Sistema de almacenamiento en una sola consola.

  - Debe soportar el protocolo de administración SMI-S de SNIA.

  - La asignación de disco del sistema de almacenamiento a un host ISCSI,  debe poderse realizar desde el mismo software y consola de administración del sistema de almacenamiento ofertado.

  - Debe tener la capacidad de detectar fallas de forma proactiva informando al fabricante de la solución.

  - Debe soportar la ampliación de todos los componentes en línea.

  - Deberá generar correos electrónicos o alarmas a una consola de gestión sobre fallas o gestión.

  - Debe poder asignar recursos a cada servidor mediante un ambiente Java.

  - La consola de administración debe tener un sistema para monitorear las variables del storage como MB/s o IOPS.

  - Permitir la colocación de alias a los WWN de las HBA de los Servers.

  - Para la creación, borrado y manejo de copias locales o remotas deberá traer un software que permita la creación de scripts que automaticen los procesos.

Rack normalizado de 19" de 42U

- Dimensiones:

  - Ancho: 60cm (19” standard RETMA)

  - Altura: 200.7 cm

  - Profundidad: 123.8 cm

- Características:

  - Puerta  delantera microperforada con cerraduras y llaves propias

  - Paneles laterales desmontables

  - Kit de contrapeso adecuado

  - Kit de descarga a tierra

  - Correspondiente a norma  EIA-310D Type A (RoHS compliant y certificación WEE)

  - Canales de tensión correspondientes para la conexión y correcto funcionamiento del equipamiento instalado en el rack

Elementos de conectividad entre el Blade y el sistema de almacenamiento

El equipamiento ofertado deberá incluir todos los elementos de conectividad de fibra óptica que permitan la comunicación entre el Blade y el Sistema de Almacenamiento, como ser patchcords de fibra y adaptadores SFP.

Instalación

El sistema deberá ser instalado y puesto en marcha por el proveedor. Durante este proceso, se deberá realizar la transferencia de conocimientos sobre de administración del equipo al personal de la Subsecretaría de Informática.

Soporte y garantía

El equipo y sus partes deberán contar con una garantía de 3 años in situ. Además se deberá contar con un soporte que posea un tiempo de respuesta dentro de las 4 horas de efectuado el reclamo, en modalidad 24 x 7, es decir las 24 horas, los 7 días de la semana.

Similar en prestaciones y características al HP BladeSystem c7000 con hojas de servidor HP BL460c G7, hoja de discos SB40c, switches HP Procurve 6120G/XG y HP B-Series 8/24c BladeSystem SAN Switch,  y Sistema de almacenamiento HP EVA4400.

2. Autoloader de Backup LTO-4 1/8 con placa controladora SAS con cintas

Descripción:

Sistema de Backup formato LTO-4 automatizada, rackeable con capacidad para 6.4 TB (sin compresión) / 12.8 TB (con compresión), de una sola unidad de cinta, con capacidad de carga para 8 cintas, con adaptador SAS y cables.

- Capacidad total: 12.8 Terabytes (compresión 2:1), 6.4 Terabytes (nativo)

  - Capacidad unidad de cinta: 1.6 TB (compresión 2:1), 800 GB (nativo)

  - Tipo de cinta: LTO-4 (Ultrium)

  - Tasa máxima de transferencia: 160 MB/s

  - Interface: 3Gb/sec SAS

  - Conexiones: Mini-SAS, Ethernet RJ-45, USB

  - Tiempos promedios: Cambio de cinta interno: 34 s.(unidad a ranura, ranura a unidad), Inicialización: 76 s., Inventario: 52 s. (con cintas etiquetadas mediante código de barras).

  - Confiabilidad: MSBF (tiempo promedio entre fallas por intercambio de cintas): 2.000.000 de ciclos de carga y descarga; MTBF (tiempo promedio entre fallas): 100.000 horas.

  - Adaptador SAS compatible con 3Gb/s SAS y 1.5Gb/s SATA, con interfase PCI-e 8x, conector interno 1x4 SFF-8484 y externo 1x4 SFF-8470, con sus respectivos drivers para Windows 2003 Server y principales distribuciones de Linux.

  - Deberá incluir:

      - Kit para montar en rack estándar de 19”

      - Cable SAS Infiniband a Mini-SAS de 2mts.

      - Cable de conexión a 220v

      - Software de backup para Windows 2003 Server y principales distribuciones de Linux.

      - Administración remota vía página web.

      - Lector de código de barras interno.

      - LEDs indicadores de estado.

      - 25 Cintas LTO-4

  - Características generales:

      - Alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar.

      - La unidad deberá ser rackeable en racks estándar de 19”, de 1U de altura.

      - El equipo deberá ser compatible con Windows 2003 Server y las principales distribuciones de Linux

      - Garantía 3 años in-situ.

Deberá ser similar en prestaciones y características al equipo HP StorageWorks 1/8 G2 Ultrium 1760 Tape Autoloader (AK377A).

3. Unidad de cinta DAT72 USB externa

Descripción: Sistema de Backup formato DAT 72  con capacidad para 36 GB (sin compresión)/72 GB (con compresión), externa con interfase USB y cables.

- Capacidad unidad de cinta: 72 GB (compresión 2:1), 36 GB (nativo)

- Tipo de cinta: DAT 72, compatible en lectura y escritura con DDS-3 y DDS-4

- Método de grabación: Helicoidal

- Formato de grabación: DAT 72, DDS-4, DDS-3 (ANSI/ISO/ECMA)

- Compresión: Lempel-Ziv (DCLZ)

- Tasa máxima de transferencia: 23 GB/h (con compresión)

- Interfase: USB 2.0

- Buffer: 8 MB

- Gabinete: Externo, con fuente de alimentación incluida

- Confiabilidad: MTBF (tiempo promedio entre fallas): superior a 120.000 de horas.

- Deberá incluir:

- Cable de conexión a 220v

- Cable USB 2.0 certificado

- Software de backup para Windows 2003 Server y principales distribuciones de Linux

- Características generales:

- Gabinete externo

- Alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra.

- El equipo deberá ser compatible con Windows 2003 Server y las principales distribuciones de Linux

- Garantía 1 año in-situ.

- Deberá ser similar en prestaciones y características al equipo HP StorageWorks DAT 72 USB (DW027A)

4. Módulo de Seguridad por Hardware (HSM)

- Generaciones de claves en Transacciones por segundo (TPS)

  - RSA 1K: 500

  - RSA 2K: 150

  - RSA 4K: 65

- Conexiones de clientes: 3 mínimo con capacidad de ampliar a 10

- Sistemas Operativos soportados:

- Windows 2003/2008/2008 R2/XP/Vista

- VMWare Server/Workstation

- Microsoft Hyper-V for Windows Server 2008 R2

- Solaris

- HP-UX

- AIX

- Linux

- APIs Criptograficas y permitir desarrollos en:

- PKCS #11

- Microsoft CryptoAPI / CNG

- Java JCE

- OpenSSL

- Algoritmos criptográficos:

  - Public key algorithms: RSA, Diffie-Hellman, DSA, El-Gamal, KCDSA, ECDSA, ECDH

  - Symmetric algorithms: AES, ARIA, Camellia, CAST, DES, RIPEMD160 HMAC, SEED, SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, Triple DES

- Conectividad:

- 2 x 1Gbps ethernet

- USB para teclado para configuración del equipo

- Características físicas

- Chasis de montaje en rack de 19” ocupando 1U de rack

- Peso: No mayor de 12Kg

- Lector integrado de smart card

- Autenticación de usuarios solo a través de smartcards

- Sin necesidad de herramientas especiales para la realización de backups y recovery de llaves y certificados

- Sin límite para la generación y almacenamiento de llaves (certificados)

- Alimentación: 2 fuentes redundantes hot-swap de 220V

- Consumo máximo: 0,6A

- Coolers reemplazables en caliente

- Pantalla LCD con información

- Posibilidad de contar con una  API que permita desarrollar aplicativos que corran dentro del HSM

- Posibilidad de agregar de soporte para administración remota

- Regulaciones, validaciones y Estándares

    - Certificado FIPS 140-2 Nivel 3 y Nivel 2

    - Certificado Common Criteria EAL4+

    - Cumplir con RoHS

- Accesorios

- Rieles de montaje en rack

- 15 tarjetas smartcards

- Teclado USB compatible

- Garantía: 3 año in-situ

El equipo debe ser similar en prestaciones y características al modelo nShield Connect 500 (NH2033) de la marca Thales ya que esta subsecretaría cuenta con un equipo de dicha marca y compatible con el mencionado modelo sobre el cual se han realizado desarrollos de aplicaciones de firma digital.

5. UPS de 5000VA

- Máxima potencia configurable: 5000 VA

- Tensión de salida nominal: 230V

- Nota de tensión de salida: Configurable para 220, 230 o 240 nominal

- Distorsión de tensión de salida: menos de 5% a max. carga

- Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal): 47-53Hz para 50Hz nominal, 57-63Hz para 60Hz nominal

- Factor de cresta: superior a 5 : 1

- Tipo de forma de onda: Sinusoidal

- Conexiones de salida: (8) ocho IEC 320 C13, (2) dos IEC 320 C19, (6) IEC Jumpers

- Entrada de voltaje: 230V

- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

- Tipo de enchufe: Bornera de 3 contactos

- Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 174 - 286 V

- Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 168 - 302 V

- Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de filtración

- Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 2

- Duración típica de reserva a media carga: 50 minutos (1750 Watts)

- Duración típica de reserva con carga completa: 25 minutos (3500 Watts)

- Tiempo típico de recarga: 2:30 horas

- Puerto de interfaz: DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T Ethernet, SmartSlot

- Cantidad de interfases SmartSlot: 1

- Placas SmartSlot pre-instaladas: AP9617

- Panel de control: Visualizador de estado LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación

- Alarma audible: Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

- Interruptor de emergencia (EPO): Opcional

- Clasificación de energía de sobrecarga (Joules): 480 Joules

- Filtrado: Filtrado complete de ruidos multipolares, sobretensión tolerable de 0,3% IEEE, tiempo de respuesta de cierre cero según UL 1449

- Peso neto: 190 kg

- Ambiente operativo: 0 - 40 °C ( 32 - 104 °F )

- Humedad relativa de operación: 0 - 95 %

- Aprobaciones: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, PCBC, TUV, VDE

- Garantía: 2 años o superior

Similar en prestaciones y características a la APC Smart-UPS RT 5000VA 230V +  1 (un) APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack.

6. UPS de 10000VA

- Máxima potencia configurable: 10000 VA

- Tensión de salida nominal: 230V

- Nota de tensión de salida: Configurable para 220, 230 o 240 nominal

- Distorsión de tensión de salida: menos de 3% a max. carga

- Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal): 47-53Hz para 50Hz nominal, 57-63Hz para 60Hz nominal

- Factor de cresta: superior a 5 : 1

- Tipo de forma de onda: Sinusoidal

- Conexiones de salida: (1) Hard Wire, (4) ocho IEC 320 C13, (4) dos IEC 320 C19, (4) IEC Jumpers

- Entrada de voltaje: 230V

- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

- Tipo de enchufe: Borneras de 3 y 5 contactos

- Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 160 - 280 V

- Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de filtración

- Duración típica de reserva a media carga: 37 minutos (4000 Watts)

- Duración típica de reserva con carga completa: 15 minutos (8000 Watts)

- Tiempo maximo de recarga: 2:30 horas

- Puerto de interfaz: DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T Ethernet, SmartSlot

- Cantidad de interfases SmartSlot: 1 tipo AP9619

- Panel de control: Visualizador de estado LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación

- Alarma audible: Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

- Interruptor de emergencia (EPO): Si

- Filtrado: Filtrado complete de ruidos multipolares, sobretensión tolerable de 0,3% IEEE, tiempo de respuesta de cierre cero según UL 1449

- Peso maximo: 205 kg

- Ambiente operativo: 0 - 40 °C ( 32 - 104 °F )

- Humedad relativa de operación: 0 - 95 %

- Aprobaciones: C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE.

- Garantía: 2 años o superior

Similar en prestaciones y características a la APC Smart-UPS RT 10000VA 230V +  1 (un) APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack.

7. Placa PCie de un puerto FC de 8Gb

- Interface: PCIe 2.0 8x

- Topologías: Switched Fabric, Point-to-Point

- Tasa de transferencia: 3.13 Gbps por puerto

- Medio : Fibra multimodo

- Protocolos: SCSI-FCP, FC-SP, FCP-2

- Conector: SFP

- Tamaño: Low profile

- Deberá ser compatibles con los servidores HP DL380G6 y DL380G7, incluir un adaptador SFP a FC 8Gbps SWL y un bracket low profile.

Similar en prestaciones y características a la Brocade 815 o a la HP StorageWorks 81B

8. Equipo Video Conferencia Remoto

- Sistema de videoconferencia IP (H.323 / SIP Session Initiation Protocol)

- Estándares de protocolos de video H 264, H.263+, H.263++ y H.261

- 1 puerto ethernet RJ-45 que permite realizar videoconferencias sobre redes IP a una velocidad de hasta 768 Kbps.

- El sistema base trabaja a 30 fps (cuadros por segundo).

- Formato NTSC o PAL.

- Sistema de audio full dúplex  con cancelador de eco, supresor de ruidos y control automático de ganancia.

- Micrófono con cobertura de 360°, con botón de silencio en el mismo micrófono.

- Estándares de audio G.722, G.722.1 en 7 Khz. y  G.711, G. 728, G.729A en 3,4 Khz.

- Debe incluir parlante incorporado. salida total 20 Watts. Con control de graves y agudos.

- Cámara principal con control de Pan, Tilt y Zoom. Foco manual y automático. Zoom óptico 12x. Rango de pan +/- 100º. Rango de tilt electrónico +/- 25º. Campo total de visión de 265º.

- Ocultación de errores de audio y video (error concealment).

- Posibilidad de almacenar posiciones de cámara predeterminadas locales y remota.

- Conectores de entrada: 2 conectores S-Video, 1 conector de audio estéreo RCA y 1 conector de micrófono.

- Conectores de salidas: 1 conector S-Video, 1 audio estéreo RCA y 1 conector VGA 1024 x 768 de resolución.

- Control remoto “inteligente” que permite activar múltiples funciones simplemente al levantarlo. Acceso a las instrucciones sobre la pantalla mediante el control infrarrojo.

- Encriptación estándar avanzada (AES).

- Capacidad de administrar a través de interfaz WEB.

- Debe permitir intercambiar entre presentaciones por computadora (ej: PowerPoint) y presencia física.

- Debe incluir última versión de software disponible.

- Disponibilidad durante el transcurso de 1 año de actualizaciones de software sin costo adicional.

- Debe incluir instalación y capacitación básica.

Garantía in-situ: 3 años.

Similar en prestaciones y características al equipo Polycom QDX 6000 incluyendo el kit de parlantes Polycom 2200-21969-240

9. Pantalla de proyección 80” eléctrica

- Tamaño: 80”

- Relación de Aspecto: 4:3

- Tela: Única pieza, sin uniones, borde negro y antireflex

- Proyección: desde el frente

- Soporte: de colgar

- Sistema retráctil: eléctrico con llave pulsadora

- Carcaza: metálica color blanca

10. Servidor centralizado para grabación, streaming y archivado de conferencias multimedia

- Características generales:

  - Grabación de conferencias de punto único y multipunto con la captura de contenido completa H.239.

  - Alta definición (HD) de Polycom compatible con vídeo H.264 de 720p y 1080p y audio Polycom Siren™ 22.

  - Capacidad de grabación de hasta 15 sesiones simultáneas.

  - Reproducción de contenido de vídeo desde extremos o navegadores web.

  - Integración con Polycom Video Media Center™ (k,) 1000 para gestión de contenido mejorada y escala de streaming.

  - Integración con extremos de Polycom HDX y plataformas de conferencia Polycom RMX/MGC para grabación y reproducción automatizada e intuitiva.

  - Compatibilidad API XML para integraciones con terceros.

  - Basado en los estándares H.323 para el uso con sistemas de conferencias de terceros.

- Compatibilidad con audio/vídeo:

  - Resoluciones de vídeo en vivo: QCIF, C(S)IF, 4CIF, SD, HD, XGA, SVGA y VGA.

  - Compatibilidad con audio: G.711 a y u, G.722, G.728, G.722.1 Anexo C, Siren 14, estéreo Siren 22.

- Grabación:

  - Admitir hasta 15 sesiones de videoconferencia y telepresencia simultáneas con vídeo, audio y contenidos.

  - Grabar audio y video a diferentes tasas de bits: de 128 kbps a 4 Mbps.

  - Grabación y reproducción HD de hasta 1080p, grabación de llamadas en estéreo tanto de punto único como de punto a punto.

  - Grabación de contenido presentado a través de H.239.

  - Compatibilidad con IVR para proporcionar a los usuarios indicadores verbales de estado (grabación, pausa, etc.).

  - Varios métodos de grabación: directa desde extremo de vídeo, MCU / puente o desde una interfaz de usuario de administración.

- Reproducción:

  - Reproducción archivada a extremo H.323, MCU o puerta de enlace, con ventana de previsualización.

  - Opciones de clasificación y búsqueda para archivos desde una interfaz de extremo.

  - Contenido de vídeo adaptado para reproducción en otros dispositivos multimedia. Opción de descarga en formato Windows Media para la edición o distribución de vídeo.

  - Hasta 15 conexiones H.323 para reproducción de medios.

- Streaming:

  - Alta definición: streaming en directo de 720p.

  - Hasta 4 canales de streaming en directo con definición estándar.

  - Método unicast para un máximo de 200 streams simultáneos.

  - Opción multicast.

  - Compatible con Windows Media Player y RealPlayer.

  - Interoperatividad con Polycom VMC 1000 para escalabilidad de streaming ampliada.

  - Gestión de contenido de vídeo a demanda.

- Capacidad:

  - Hasta 700 horas de almacenamiento a 768kbps de vídeo, audio y contenido H.323.

- Seguridad:

  - Autorización de derechos de grabación y visualización para usuario y extremo.

  - Autorización de derechos de grabación y visualización para terminal basados en la identificación.

  - Compatibilidad NAT para firewalls.

  - Cifrado AES multimedia.

  - Compatibilidad con TLS/SSL y HTTPS.

- Gestión:

  - Servidor web incorporado.

  - Compatibilidad con puertas de acceso de terceros.

  - Estado online y control de funciones de grabación de los dispositivos H.323 conectados.

  - Gestión de usuarios con integración de Active Directory.

  - Registro de diagnóstico.

  - NTP (Network Time Protocol).

  - Media ToolKit para la conversión fuera de línea a MPEG-4 o la transcodificación de medios a tasas de bit inferiores.

  - Funciones automáticas de copia de seguridad y gestión de archivos.

- Interfaz de red:

  - 2 interfaces Ethernet 10/100/1000.

- Alimentación:

  - Tensión de entrada: de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz, de 4 a 10 Amps, compatibilidad con redundancia 1+1.

  - Fuente de alimentación CA ATX de 700 W con PFC.

- Configuración del sistema:

  - 2 discos duros SATA de 1 TB, configuración RAID-1 con 500 GB para almacenamiento de medios.

- Dimensiones físicas:

  - Factor de forma: 2U montada en rack de 19 pulg.

  - Alto: 89 mm.

  - Ancho: 441 mm.

  - Profundidad: 485 mm.

  - Peso bruto: 19,5 kg.

- Deberán incluirse los servicios de instalación y configuración.

- Garantía 1 (un) año in situ.

Similar en prestaciones y características al Polycom RSS 4000

11. HD SATA 160 GB para Server IBM x3550M2

- Disco rígido SATA

- Capacidad: 160 GB

- RPM: 7.200

- Tecnologia: Hot Swap

- Marca: IBM

- Numero de Parte: 42D0748

- Garantia: 1 año o superior.

12. Memoria DDR3 de 2GB con ECC para Server IBM xSeries x3550M2 7946-AC1

- Memoria de 2GB con ECC

- Módulo DIMM DDR3-SDRAM  de 1,5 voltios, estándar de 240 pins

- Número de parte IBM 44T1481 o Kingston KTM SX313/2G

- Garantía: 1 año o superior.

13. Memoria DDR3 de 4GB con ECC para Server HP DL380G6

- Módulo de Memoria de 4GB con ECC

- Módulo DIMM DDR3-SDRAM  de 1,5 voltios, estándar de 240 pins

- Número de parte HP 500658-B21 o Kingston KTH-PL313/4G

- Garantía: 1 año o superior.

14. Switch de 24 + 2 Gb ports

Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto.

Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex.

Aprendizaje automático de la configuración de la red.

Montaje: para montar en rack de 19“.

Garantía: 3 años in-situ.

Normas soportadas:

- Soporte VLAN: IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1v port-based VLAN

- Spanning Tree: IEEE 802.1D y  IEEE 802.1W

- Calidad de servicio: IEEE 802.1P QoS.

- Network Login: IEEE 802.1X (EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP,EAP-TLS, RADIUS, asignación de VLAN via RADIUS)

- Link Aggregation: 802.3ad

- Ports: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-X

Conectores:

- 24 puertos MDIX automáticos de 10/100 Mpbs RJ45

- 2 puertos MDIX automáticos de 1000 Mpbs RJ45

Rate de transmisión de datos:

- Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo)

- Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo)

- Gigabit Ethernet: 1000Mbps (semi-dúplex) y 2000Mbps (dúplex completo)

Tabla de direcciones: 8K entradas por dispositivo.

Puerto de consola: RS-232 serial 9 pines hembra (Cable serial DB-9 macho-hembra incluido).

Configuración: vía puerto de consola, SNMPv1 y v2c,  RMON, Telnet. TFTP y web browser.

Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo.-

LEDs de diagnóstico: energía, diagnostico, ventiladores, y por puerto 10M/100M/1000M Link/Act

Emisión de ruido: Cero. No debe poseer ventiladores o coolers.

Similar en características y prestaciones al 3Com 4210 (3CR173333-9).

15. Switch de 24 GB ports con Power Over Ethernet

- Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto.

- Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex.

- Montaje: para montar en rack de 19“.

- Garantía: 3 años in-situ.

- Performance: capacidad de switcheo mayor o igual a 88 Gbps, forwarding rate mayor igual a 65,5 Mpps y latencia menor a 10 μs

- Switching de Capa 3: Ruteo basado en hardware.

- Conectores: 24 puertos MDIX automáticos de 10/100/1000 Mpbs RJ45.

- Rate de transmisión de datos:

- Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo).

- Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo).

- Gigabit Ethernet: 1000Mbps (semi-dúplex) y 2000Mbps (dúplex completo).

- Power over ethernet: IEEE802.3af en todos los puertos 10/100/1000.

- Normas soportadas:

- Soporte VLAN:IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1v 256 port-based VLAN.

- Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S .

- Calidad de servicio: IEEE 802.1P QoS.

- Network Login: IEEE 802.1X (EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP,EAP-TLS, RADIUS, asignación de VLAN via RADIUS).

- Link Aggregation: 802.3ad.

- IPv6: soporte de software y hardware del protocolo IPv6.

- Ports: IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática.

- Tabla de direcciones: 8K entradas por dispositivo.

- Configuración: vía puerto de consola, SNMPv1 , 2 y 3. RMON, Telnet, SSH. TFTP y web browser SSL/HTTPS.

- Puerto de consola: RJ-45.

- Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo.

- LEDs de diagnóstico: energía, diagnostico, ventiladores, y por puerto 10M/100M/1000M Link/Act.

Similar en características y prestaciones al modelo 4210G PWR 24-Port de la marca 3com.

16. Switch de 48 GB ports con Power Over Ethernet

- Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto.

- Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex.

- Montaje: para montar en rack de 19“.

- Garantía: 3 años in-situ.

- Performance: capacidad de switcheo mayor o igual a 176 Gbps, forwarding rate mayor igual a 131 Mpps y latencia menor a 10 μs

- Switching de Capa 3: Ruteo basado en hardware.

- Conectores: 48 puertos MDIX automáticos de 10/100/1000 Mpbs RJ45.

- Rate de transmisión de datos:

- Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo)

- Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo).

- Gigabit Ethernet: 1000Mbps (semi-dúplex) y 2000Mbps (dúplex completo).

- Power over ethernet: IEEE802.3af en todos los puertos 10/100/1000.

- Normas soportadas:

- Soporte VLAN:IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1v 256 port-based VLAN.

- Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S.

- Calidad de servicio: IEEE 802.1P QoS.

- Network Login: IEEE 802.1X (EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP,EAP-TLS, RADIUS, asignación de VLAN via RADIUS).

- Link Aggregation: 802.3ad.

- IPv6: soporte de software y hardware del protocolo IPv6.

- Ports: IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática.

- Tabla de direcciones: 8K entradas por dispositivo.

- Configuración: vía puerto de consola, SNMPv1 , 2 y 3. RMON, Telnet, SSH. TFTP y web browser SSL/HTTPS.

- Puerto de consola: RJ-45.

- Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo.

- LEDs de diagnóstico: energía, diagnostico, ventiladores, y por puerto 10M/100M/1000M Link/Act .

Similar en características y prestaciones al modelo 4500G  PWR 48-Port de la marca 3com.

17. Par de modems VDSL2 (master y slave)

Modem VDSL2 Master

- Interfases LAN: Deberá contar con al menos cuatro (4) interfaces LAN de tipo 10/100 Mbps con conector hembra tipo RJ-45. Compatible con el estándar IEEE 802.3 10BASET y 802.3u 100BASE-TX.

- Intefase WAN: Deberá proveer al menos 1 interfaz WAN del tipo VDSL2 en un conector tipo RJ-11.

- Deberá proveer al menos 1 interfaz para telefonía con conector del tipo RJ-11.

- Debe soportar la siguiente funcionalidad:

  - EoVDSL:  Ethernet over VDSL2, G.993.2

  - Soporte para 5 modos de transmisión selectivos.

- No debe ser necesaria la utilización de splitters externos para la prestación del servicio de transmisión de datos y telefonía sobre el par trenzado de cobre.

- Garantía: 1 año o superior.

Similar en prestaciones y características a Micronet SP3502BM

Modem VDSL Slave

- Interfases LAN: Deberá contar con al cuatro (4) interfaces LAN de tipo 10/100 Mbps con conector hembra tipo RJ-45. Compatible con el estándar IEEE 802.3 10BASET y 802.3u 100BASE-TX.

- Intefase WAN: Deberá proveer al menos 1 interfaz WAN del tipo VDSL2 en un conector tipo RJ-11.

- Deberá proveer al menos 1 interfaz para telefonía con conector del tipo RJ-11.

- Debe soportar la siguiente funcionalidad:

  - EoVDSL:  Ethernet over VDSL2, G.993.2

  - Deberá ser 100% compatible con el Modem VDSL Master cotizado

- No debe ser necesaria la utilización de splitters externos para la prestación del servicio de transmisión de datos y telefonía sobre el par trenzado de cobre.

- Garantía: 1 año o superior.

Similar en prestaciones y características Micronet SP3502BS

18. Media Converter 1Gbps

- Compatible con: IEEE 1000Base-T and 1000Base-SX

- Puertos:

  - Uno 1000Base-T RJ-45

  - Uno 1000Base-SX con conector tipo SC Connector

- Leds indicadores: Power, Link/Actividad, Full-Duplex, y Velocidad

- Montaje: pared

- Tamaño del frame: Ilimitado, Soporte para Standard Ethernet y Jumbo Frame.

- Distancias máximas:

  - 1000Base-TX: Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm UTP/STP, hasta 100 mts.

  - 1000Base-SX: Fibra multimodo 50/125 µm hasta 550 mts. Y 62.5/125 µm hasta 220 mts

- Longitud de onda: 850nm

- Protocolo: CSMA/CD

- Data Transfer Rate: 1000Mbps

- Adaptador de alimentación: 7.5VDC, 1.5A (7.2 watts max.), entrada 220 Volts.

- Temperatura de operación: 0° ~ 40° C

- Humedad de operación: 10% ~ 90%

- Garantía: 3 años

Similar en características y prestaciones al modelo TFC-1000MSC de la marca Trendware.

19. Media Converter 10/100Mbps

- Compatible con: IEEE 100Base-T and 100Base-FX

- Puertos:

  - Uno 100Base-TX RJ-45

  - Uno 100Base-FX con conector tipo SC Connector

- Leds indicadores: Power, Link/Actividad, Full-Duplex, y Velocidad

- Montaje: pared

- Tamaño del frame: Ilimitado, Soporte para Standard Ethernet y Jumbo Frame.

- Distancias máximas:

  - 100Base-TX: Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm UTP/STP, hasta 100 mts.

  - 100Base-FX: Fibra multimodo 50/125 µm hasta 550 mts. Y 62.5/125 µm hasta 2 km

- Longitud de onda: 1300nm

- Protocolo: CSMA/CD

- Data Transfer Rate: 100Mbps

- Adaptador de alimentación: 7.5VDC, 1.5A (7.2 watts max.), entrada 220 Volts.

- Temperatura de operación: 0° ~ 40° C

- Humedad de operación: 10% ~ 90%

- Garantía: 3 años

Similar en características y prestaciones al modelo TFC-110MSC de la marca Trendware.

20. Rack normalizado de 40 unidades con KVM

- Normalizado a 19".

- Profundidad: no menor a 950 mm

- Capacidad: 40 unidades libres.

- Tapas laterales desmontables

- Con Forzador de aire (2 turbos para techo)

- Con canal de tensión de 10 tomas

- Con organizador de cable horizontal (1 unidad)

- Con organizador de cable vertical (5 anillas)

- Con Bandeja rebatible para teclado.

- Con Bandeja pesada para monitor

- Puerta delantera de metal microperforado de una hoja.

- Debe incluir DataSwitch 8x1 para rack (KVM)

  - Normalizado 19”

  - Para monitor, mouse y teclado USB

  - Con los cables correspondientes. El cable debe ser único para cada conexión a una PC que incluya monitor, teclado y mouse, no admitiéndose cables individuales para cada periférico.

  - Debe soportar resoluciones de hasta 1920x1440 y 200 mhz

  - No requerir software

  - Selección por botonera

- Garantía: 1 año o superior.

21. Rack mural de 4 unidades

- Normalizado a 19".

- Profundidad: no menor a 500 mm y no mayor a 550 mm.

- Capacidad: 4 unidades libres.

- Puerta de acrílico con cerradura.

- Garantía: 1 año o superior.

22. Rack mural de 6 unidades

- Normalizado a 19".

- Profundidad: no menor a 500 mm y no mayor a 550 mm.

- Capacidad: 6 unidades libres.

- Puerta de acrílico con cerradura.

- Garantía: 1 año o superior.

23. Rack mural de 10 unidades

- Normalizado a 19".

- Profundidad: no menor a 500 mm y no mayor a 550 mm.

- Ventilación: mediante un ventilador de 2 turbos compatible con el rack cotizado y adecuado para su función

- Canal de tensión para 220 V con 5 tomas Norma IRAM 2073 y térmica bipolar de 6 A.

- Capacidad: 10 unidades libres.

- Puerta de acrílico con cerradura.

- Garantía: 1 año o superior.

24. Conmutador de Consola (KVM)

Descripción:

Dataswitch KVM administrable vía consola remota conectada por red Ethernet.

- Tecnología de conmutación analógica de teclado, video y mouse.

- Interfaz grafica de usuario, que permita acceder remotamente por red Ethernet a los equipos conectados al KVM.

- Capacidad de conectar 16 equipos en forma directa y hasta 128 equipos en cascada.

- Cableado del KVM a los equipos mediante patch cords UTP Categoria 5.

- Conexión de teclado y mouse USB o PS2 en la consola.

- Resolución de Monitor Máxima soportada 1.280 x 1.024 a 75 Hz en puerto local.

- Posibilidad de actualizar el firmware del KVM.

- Deberá permitir la conexión de dos consolas (teclado, mouse y monitor) de forma local.

- Adaptadores de Teclado, Mouse (USB) y Video a RJ45 para realizar la conexión del servidor a la consola. Que permita realizar cascada entre servidores.

- Deberá incluir:

  - 16 adaptadores de teclado, mouse USB y video a RJ45.

  - Kit para montaje en rack.

- Alimentación a 220 VOLTS, con conexión de toma a tierra. sin transformadores externos, que incluya cable de conexión con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra.

- Garantía: 1 año in situ o superior.

Similar en prestaciones y características a la IBM 2x16 Console Switch  numero de parte 17354LX, y los adaptadores NetBAY 1.5m USB Conversion Option pack. Numero de Parte 39M2895