ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVICION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO

OBRA: Ampliación Edilicia

DESTINO: INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES - Departamento Judicial Lomas de Zamora.

EDIFICIO: Calle Larroque Nº 2335 de la localidad de Banfield

Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión de materiales, 	mano de obra para la ampliación del primer piso y entrepiso del 	edificio en cuestión con cubierta de chapa galvanizada, (considerando 	la posibilidad de hacer las adecuaciones necesarias para el correcto 	funcionamiento de las instalaciones).

En caso de necesitar una adecuación (desvíos de instalaciones), las 	instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones 	vigentes.

Trabajos Preliminares.

Iluminación y fuerza motriz para el desarrollo de la obra.

Delimitar el sector  donde se realizaran los trabajos de excavación de 	fundaciones y trabajos mencionados en los ítems que a continuación 	se detalla.

Limpieza diaria y final de la obra.

Se deberá realizar el retiro, desviación o reacondicionamiento de 	todas las  instalaciones que se encuentre en el lugar, en el caso de 	que pueda ser reutilizada.

El contratista será responsable de todo elemento o superficie que 		fuera afectado por las tareas a realizar.

ITEM 1: Movimiento de suelo

- Se realizara el movimiento de suelo destinado para realizar la base centrada correspondiente al sector de adelante del edificio.

- Se procederá a realizar la extracción y nivelación del patio trasero parar  colocación de césped y arbustos de valorización.

- Todo excedente de sera retirado del edificio a costa del contratista.

ITEM 2: Fundación – Estructura  de  Hº Aº

- Para la siguiente obra se usara el Reglamento Argentino de estructuras de H°A° PREAH 64 cuyas especificaciones se ajustara el ejecutor.

- El hormigón a colocar  será de una resistencia de........... 70 kg/cm2 a             la compresión. El acero será de una resistencia de …......2400 kg/cm2 aleteado conformado en frió.

- Se procederá a realizar un estudio de suelos y estudio de la estructura existente para adoptar el mejor sistema de fundación.

- Para verificar las cargas que soportara la estructura se hará por medio de cateo o sistema proctor., para la realización de las fundaciones correspondientes, preferentemente se adoptará una viga de fundación por debajo del nivel de vereda de 0.20 x 0.40 m, con una armadura mínima de 4 Ø 12 con estribos 6c/208 o lo que indique el cálculo de estructuras a presentar a los diez días de adjudicada la obra, la viga ira conectada a la estructura existente

- Esta ira sobre dos (2) pilotines de diámetro 0.30cm. con armadura de 4ø10 y estribos helicoidales del ø6 c/20cm. fundada sobre terreno firme.

- Sobre todas las paredes de mampostería de ladrillos huecos se realizara vigas de encadenado superior se harán de 0,20 x 0.40 con armadura 4ø12 y estribos de ø6 c/20cm.

- La columna llegara hasta la planta del entrepiso. Se deberá hacer todos los refuerzos necesarios para reforzar la estructura existente. Esta columna sera de hierro compuesta de dos perfiles normales Nº 20 con plata banda y abulonada a la base mediante platina.

ITEM 3: Estructura metálica de entrepiso

- Se realizara un entrepiso con estructura resistente en perfil normal te con vigas del mismo material y piso metálico de chapa estampada semilla de limón de 4mm de espesor como mínimo, las columnas serán metálicas y también cumplirán la función de estructura de apoyo del techo y entrepiso las cuales irán soldadas a las vigas de borde y vigas de arrostriamiento, las vigas del entrepiso serán del mismo material de sección adecuada según calculo con una separación no mayor a 1 metro.

- Se colocara una escalera metálica con escalones metálicos (pedada) espantado en semilla de limón de 4 mm de espesor la cual cumplirá la función de antideslizante, contara con baranda en uno de sus laterales la cual llevara roda pie en su parte interior y el pasamos sera Ø 50 mm  de diámetro y baranda intermedia. Se recomienda altura de alzada 0,18 mts.  La alzada sera revestida en chapa metálica lisa

ITEM 4: Estructura metálica techo

- Se ejecutará una cubierta de chapa tipo tinglado de chapa ondulada tipo cincalum Nº 25 con estructura de hierro laminado de chapa de cinc, con aislamiento térmico en rollos tipo “rigid-roll” o similar de no menos 50 mm de espesor y soporte de red de alambre. Todos los elementos deberán cumplimentar una correcta aislación hidrofugo  y terminación. Se deberán colocar las bavetas correspondiente, y cualquier otro elemento de herrería, y o trabajo de albañilería necesario para su realización.

- La zingueria sera de chapa Nº 24 con bajadas de Ø110 como mínimo y gárgola de desborde.

ITEM 5: Mampostería

- La  mampostería a emplear será de ladrillo huecos portantes de 12x18x33 de espesor, Previendo dejar las aberturas para  la colocación de las carpinterías.

- Sobre las misma se realizara un dintel de H°A° con su armadura mínima, revestido del mismo material para que mantenga la relación con la fachada, ver plano adjunto.

- Se ejecutaran las paredes de mampostería perfectamente a plomo y sin pandeos. Las hiladas serán perfectamente horizontales, utilizando reglas de guía, las juntas serán de 1 mm de espesor. Los ladrillos serán mojados abundantemente antes de su colocación.

- La elevación se ejecutara simultáneamente al mismo nivel en todas las partes que deban ser trabadas para regularizar el asiento y enlace de albañilería. Se utilizara mezcla tipo 1/8 – 1 – 4. los encuentros con paredes existente se fijaran con 2 varillas del Ø4,2 cada 6 hiladas.

- La mampostería se ejecutara en el nuevo piso y entrepiso en toda la envolvente del edificio. Sup. Aprox. 530 m² de mampostería a realizar y completar

ITEM 6: Capas aisladoras

- Se ejecutaran con mezcla tipo 1-3 y una proporción de 1 Kg. de hidrófugo mineral amasado por cada 10 lts. de agua.

- Capa Aisladora Horizontal (Tipo cajón): En todas las paredes se extenderán dos capas aisladoras de 1.5mm de espesor cada una. La inferior a la altura de contrapiso La que correrá también por debajo de los marcos de las puertas. La superior a 10 cm. Por sobre el nivel de piso terminado. Ambas capas se unirán mediante una vertical de igual material y espesor. En todos los casos estarán perfectamente planchadas, ejecutados con esmero y sin interrupciones.

- Las capas aisladoras se realizaran en la zona de baños y kichinet a remodelar. Y en las zonas donde se encuentre las piletas de lavar de los laboratorios.

ITEM 7: Revoques interior y exterior

- Para la realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. Las cuadrillas de trabajo deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las herramientas requeridas se hallarán en buen estado y en cantidad suficiente.

- Las reglas serán metálicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas.

- En ningún caso se revocarán paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado completamente la mezcla de asiento de los ladrillos.

- Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificará el perfecto aplome de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo desplomes o desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspección.

- Las caras de columnas y vigas que deban revocarse, se limpiarán con cepillo de alambre y se salpicarán anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de concreto diluido para proporcionar adherencia.

- Antes de dar comienzo a los revoques, se verificará que las superficies de aplicación se hallen limpias, libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que pudieran ser causantes de futuros desprendimientos.

- Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes de mampostería, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobre ancho de 15 centímetros a cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal desplegado pesado, clavado a las juntas y protegido totalmente con concreto para evitar su oxidación.

- Los paramentos de ladrillos se deberán mojar abundantemente, para no “quemar” los morteros. Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se regarán con lluvia fina.

Para la ejecución de jaharros se practicarán previamente en todo el    	paramento, fajas a una distancia no mayor de 1,20 metros,  	perfectamente alineadas entre sí y aplomadas, las que se rellenarán  	con el mortero que corresponda. Cuando se deba aplicar previamente 	azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicará antes de 	que se complete su fragüe.

- Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseerán de 15 a 20 mm y los enlucidos de 3 a 5 mm.

- Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otro defecto que derive del desempeño de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida por el Contratista.

- En las mampostería existente y las nuevas paredes se procederá a picar las partes flojas o deterioradas, las que superen el cuarenta por ciento se la picara a fondo dando el correspondiente revoque a nuevo en toda la superficie a tratar; En la parte exterior se realizara:

- Grueso Exterior fratasado al fieltro para aplicar base de pintura acrílica impermeabilizante: :El cual se ejecutará previamente un azotado hidrófugo, conforme a lo prescripto anteriormente; se empleará arena fina muy bien zarandeada. Las proporciones del mortero serán 1/4 de cemento; 1 de cal aérea; 1 de cal hidráulica; 5 de arena fina. Se cuidará muy especialmente el correcto perfilado de mochetas y aristas de aberturas y el oportuno y correcto amurado de rejas, antepechos, babetas, rejillas, etc. que corresponda incorporar con el fin de evitar totalmente los defectos derivados de parches o remiendos posteriores, que no serán admitidos. Después de haber realizado un completo y correcto fratasado con fratás de madera y cuando el mortero haya evolucionado suficientemente su endurecimiento, se completará el acabado de la superficie pasando el fratás de fieltro embebido en lechada de cal aérea, hasta obturar grietas de contracción y/o eliminar marcas del primer fratasado y/o granos sueltos.

- Grueso Interior  fratasado al fieltro para aplicar base de pintura látex anti hongos y friso de de sintético :

- Los jaharros serán ejecutados con mezcla 1/8:1:4 (cemento, cal aérea, arena gruesa), ó 1/8-1-3 (cemento, cal aérea, arena fina). Cuando sea igualmente especificado, serán engrosados estos jaharros para conseguir un mismo plomo, y si fuera también indicado, se formarán buñas de separación.

- Cuando no sean previstas buñas, se deberá realizar como mínimo un pequeño corte a cucharín para obtener un adecuado recorte de la pintura. Para los enlucidos a la cal, se preferirán mezclas pre elaboradas, preparadas y trabajadas siguiendo las instrucciones del fabricante. En caso de ser preparadas en obra, se deberá extender y dejar secar perfectamente la arena para poder zarandearla a través de malla fina, luego se la mezclará en seco con la cal aérea en polvo y se volverá a zarandear esta mezcla en seco. Según la importancia de las cantidades que se preparen, se almacenará en bolsas plásticas, en lugar protegido. Las proporciones a emplear estarán en la relación de 1 parte de cal aérea en 2 partes de arena fina. Antes de ser usada, esta mezcla deberá haberse empastado en agua y dejado "engordar" durante un período mínimo de 48 horas.

- Si debieran reforzarse con cemento para su uso en exteriores, o donde se soliciten, éste deberá incorporarse en el momento del empleo. Estos enlucidos se extenderán y trabajarán esmeradamente con fratás de madera, sobre jaharro previamente fraguado y bien humedecido.

- Terminación al fieltro: Recién una vez que el secado y la consistencia derivada del trabajado con fratás de madera lo admita, serán repasados prolijamente con el fratás de fieltro (fieltro de lana, nunca de esponja plástica), embebido en lechada de cal.

ITEM 8: Contrapisos y carpetas

- Se deberá retirar el contrapiso existente donde funcionan los baños actuales y cocina parar ejecutar nuevamente los contrapisos sobre terreno natural.

- Se realizara en contrapiso a nuevo en la zona de planta baja donde se encuentra actualmente los baños y cocina el cual sera de  18 cm de espesor,

- Sobre losa se ejecutara la carpeta de nivelación para colocar piso de goma

- Se deberá ejecutar una carpeta hidrófugo sobre el contrapiso con mortero de cemento hidrófugo, previamente a la realización de la carpeta de asiento o a la colocación de piso en zona de baño y cocina de planta baja

- esto mismo se ejecutara en la zona de la losa que contendrá a los tanque de agua.

- El espesor mínimo de la carpeta sera de 1 cm. Se deberá tener especial cuidado al solapar la carpeta hidrófugo con el cajón hidrófugo de los muros.

- No se podrá cubrir la capa aisladora horizontal y su empalme con el cajón hidrófugo sin autorización de la autorización de la D.O.

- Carpetas. Se realizarán como base para la colocación del piso vinilico del tipo homogéneo marca “ paviflord”. que cubrirá todo el solado primer piso y el entrepiso. La dosificación de la carpeta sera de 1:1,5:5:8. El espesor mínimo será de 3 cm.

ITEM 9: Pisos

- Los pisos que se colocaran el primer piso y entrepiso serán de vinilIco del tipo homogéneo marca “ paviflor” la cual se colocara sobre una masa niveladora, pegamento y junta solapada de 2 mm de espesor. Superficie 290m2

- Los pisos de los sanitarios y kichinet sean de cerámica de 25x25 esmaltada de primera calidad de marca reconocida en el mercado, colocada con junta recta.

- Piso de terraza en losa de balcón  de laja vequia de 30x30 con zócalos de 10cmsuperficie aproximada 20m2

ITEM 10: Zócalos

- Zócalo de cerámica: En los locales sanitaria se colocaran zócalos del mismo material de 10 cm de alto.

- en la zona de laboratorio (1 piso y entrepiso) se harán zócalos sanitarios en todas los ambientes del mismo material que el piso (de vinilico del tipo homogéneo marca “ paviflor” la cual se colocara sobre una masa niveladora, pegamento y junta solapada de 2 mm de espesor.)

ITEM11: Umbrales y Solias

- La unión entre el piso interior y el solado exterior se resolverá a través de una solía o umbral según corresponda de mármol o cemento alizado llaneado con revestimiento en epoxi.

ITEM12: Revestimiento

- Se realizara el revestimiento de cerámica en la zona de cocina y baños la cual tendrá una altura de 2 mts medidas a partir del piso en toda las paredes de los sanitarios, la colocación se hará con junta tomada y llevara listen de terminación en la parte superior. La cerámica sera de 25x25 color blanco esmaltada.  En cocina llevara revestimiento bajo mesada y sobre mesada de 0,60 cm de altura en el zona de mesada.

- En los laboratorios donde se colocaran las mesadas pertinente se colocara cerámica sobre mesada H= 0,60

ITEM 13:  Tabiques de Durlock

- Se ejecutara todas las divisiones de las oficinas en tabique de placas de de rocas de yeso con carpintería para el mismo sistema constructivo.

- Se utilizaran placas de roca de yeso tipo “Durlock” o equivalente en calidad y técnica con su estructura correspondiente para generar las divisiones en las dependencias de referencia.

- Las paredes tendrán aislación de lana de vidrio de 5 cm de espesor

- La estructura será de soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, montantes  cada 0,40 mts aprox. de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cintas de papel y masilla con los productos determinados por el fabricante; las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintado.

ITEM 14: Colocación de cielorraso tipo Panacustic con manto de aislación térmico acústica.

- Se colocara un cielorraso de placa de fibra mineral (resistente al 90 de HR) de 610 x 610 x 15 mm  borde biselado sobre estructura de perfiles T 24 de acero galvanizado esmaltado  o similar en características y técnicas.  La placa llevara recubrimiento vinilico del tipo trama.

- La misma se colocara en toda la planta del primer piso y en la zona de oficina del entrepiso.

- Superficie aproximada 230m2

ITEM 15: Carpinterías y Cortinas

A.- Carpintería

- Se colocaran carpinterías de aluminio color blanco del tipo modena o superior con vidrio de seguridad de 3+3 mm incoloro las cuales serán del tipo corredizo en su parte superior y en la parte baja de paño fijo. sin guías para cortinas; contra vidrio unificado; cierre medialuna; cubetas embutidas; guiadores superiores. Cantidad: seis (6)  unidades ubicadas en los tabiques interiores de planta 1 piso y entrepiso según plano adjunto designación V2

- Se colocaran carpinterías de aluminio color blanco del tipo modena o superior con vidrio de seguridad de 3+3 mm incoloro las cuales serán del tipo corredizo. sin guías para cortinas; contra vidrio unificado; cierre medialuna; cubetas embutidas; guiadores superiores. Cantidad: 10 unidades ubicadas en el patio interno del edificio sobre planta 1 piso y entrepiso según plano adjunto designación V! (llevara cortina y rejas).

- Ventana corrida de 0,60x2,00 de dos paños fijos y dos móviles cada una (forma de abrir abatiente) con vidrio de 3+3mm Cantidad 4 ubicación en fachada del edificio. Designación V3 (llevara reja y cortinas).

- Se proveerán e instalarán puertas de las cuales seran :

- Se proveerán y colocaran ocho (8) puertas de interior  con hoja tipo placa de 2“ de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en formica de 5mm de espesor de color blanco,  cantoneras a la vista en madera maciza de cedro; marcos se realizaran en aluminio color marrón modelo modena; con tres pomelas por hoja; manija tipo pomo y boca llave circular en Bronce Platil, cerraduras tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica. Y sobre la puerta paño fijo de vidrio de 6mm de espesor hasta la altura de 2,50mts. Deberá contener ojo de buey con vidrio 2+2mm. De 35 cm de diámetro estarán ubicadas en las oficinas y en entrada de baño y kichinet. Designación PS

- Se proveerán y colocaran dos (2) puertas dobles de interior con hoja tipo placa de 2“ de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en formica de 5mm de espesor de color blanco,  cantoneras a la vista en madera maciza de cedro; marcos se realizaran en aluminio color marrón modelo modena; con tres pomelas por hoja; manija tipo pomo y boca llave circular en Bronce Platil, cerraduras tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica. Hojas de 0,30x2,00 ciega y la otra de 0,80x2,00 con ojo de buey de 35cm de diámetro con vidrio 2+2mm.estaran ubicadas en los pasillos del 1 piso y entrepiso. Designación PD.

- Se colocaran cuatro (4) puertas de abrir , ver detalle y especificaciones plano adjunto ubicación en gabinetes de receptáculo. Designación PB1.

- Puerta balcón de 2,00x 1,60 corrediza de aluminio color blanco y paño fijo en la parte superior de 0,60x1,60 con vidrio de 3+3mm. Cantidad 2 unidades ubicación sobre fachada del edificio. Designación PB4. ( mas colocación de rejas)

B.- Cortinas

- En todas las cortinas se colocaran cortinas tipo riel americanas,  Estas cortinas deberán cumplir con:

- Colocación de cortinas con sistema americano, marca “Riel americano” o equivalente en calidad y técnica; con las siguientes características:

- Cabezal: de acero de 25x25 mm. Conformado en frió.

- Flejes: de aleación de aluminio de 25mm de ancho y 0.22mm de espesor, color negro.

- Cordones de Mando: de nylón y poliéster.

- Caja Reductora: Cuerpo de policarbonato con rueda helicoidal, tornillo

- sinfín y con fleje superior para evitar la suciedad en el sistema.

- Soporte Escuadra: Colocación en Pared mediante soporte metálico.

- Otros Elementos: tapas de cabezal y zócalo, sujetador y perilla para cordón de mando, fijador cordón,varilla de giro de acero galvanizado, cinta escalera.

- Fijación inferior.

- Las medidas son las que se detallaron anteriormente para las oficinas del 1 piso y entrepiso.

ITEM 16: Colocación de ladrillos de vidrio

- Se deberá colocar una tira de ladrillos de vidrio sobre medianera a una altura no menor de 2 mts. El largo de vano para los ladrillos no serán inferior a los 1,80mts  de ancho por ambiente.

ITEM 17: Pintura

- Pintura de tabiques: De los tabiques: Una vez realizados todos los trabajos mencionados en los items anteriores, se procederá a  realizar el pintado de todos los tabiques con látex satinado anti hongos para interiores marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, se deberá aplicar las manos necesarias para un acabado prolijo, mínimo tres manos. Y se hará un friso a la altura de 1,20mts con esmalte sintético.

- Muros exteriores: Previo enduido a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, se deberá proceder a la limpieza y reacondicionamiento de totalidad de las superficies, se dará una mano de imprimación, y las manos necesarias de pintura acrilica impermeabilizante al agua para muros exteriores, marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, se deberá aplicar las manos necesarias para obtener un acabado perfecto (mínimo tres)

- De las carpinterías: -Se pintaran los marcos, estructura metálicas, etc., con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra.

- Carpintería de madera y/o metálica

- Se deberá pintar los marcos, estructura metálicas, etc., con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra.

- En las partes de madera se debe proceder a la realizar la limpieza, preparación de superficie, retoques con masilla, aplicación de una mano de fondo para madera y/o fijador, y tres manos de esmalte sintético color a convenir o barniz, según el caso, ambos de 1º calidad marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.

ITEM 18: Rejas de Seguridad

- Provisión y colocación de material desplegado en frente en todas las ventanas que dan a la calle  cantidad cuatro (4) paños de 0,60x2,00;  y dos (2) paños corredizos de 1,60x2,50mts. Para ser colocados delante de la puerta balcón  y diez (10) rejas de 1,50x1,00 para ventana que dan al patio interno y una reja de 1,00x0,60

- Estas rejas de seguridad deberán ir soldadas y amuradas a la mampostería por delante de las ventanas que dan al frente y a las ventanas que dan al patio interno rejas para ser colocadas por delante de las ventanas del patio interno de 1,50x1,50 mts cantidad (10) diez

- Estas rejas estarán conformadas con marco de angulo de 1”x3/16  y malla tipo material desplegado de 63x25x3,2 mm de espesor con contramarco de planchuela para ganar rigidez en la estructura.

ITEM 19: Zingueria y pluviales

- El techo parabólico tendrá canaleta de chapa de zing Nº 18 con babetas de desborde con cuatro bajas como mínimo de cada lado con embudo y caño de Ø110 conectados a las piletas de piso para su correcto escurrimiento al cordón vereda.

- Sobre el techo a un agua se colocara zingueria con dos bajas y conectadas a una nueva pileta de piso con conexión al exterior.

- Todas las bajadas que den al patio interno llevaran gárgola de desborde.

- Y se deberá verificar los pluviales existente y realizar las modificaciones necesarias, los gastos estarán a cargo del contratista.

ITEM 20: Marmoleria

- Se colocara mesada de medidas según plano adjunto de ancho estandart de 0,60 color gris Mara de 2” de espesor con zócalo del mismo material cantidad (12) doce. Esta mesada deberá incluir pulido de bordes trasforo, frente y frentin doble también deberá incluir las bachas de acero inoxidable según plano adjunto.

ITEM 21: Mueble bajo mesada

- se construirá mueble bajo mesada con puerta corrediza y estante al medio , el mueble llevara patas de acero inoxidable y estará elevado del piso 10 cm. , el mismo sera de MDF enchapado en melamina color blanco con cantoneras en aluminio adonizado.  Y manijas al tomo.

ITEM 22:  Artefactos y Tableros

A.- Luz de emergencia

- se deberá colocar 1 artefactos de iluminación de emergencia por oficina y 2 por pasillo y uno en escalera los cuales serán autónomos de iluminación por Led´s y 4 hs de autonomía. Serán de marca Atomlux, Gamasonic o similar. Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así lo requieran deberán contar con los capacitores necesarios para que no se requiera una posterior corrección de factor de potencia.

B.-  Artefactos de iluminación

- Artefactos de iluminación: Se deberá proveer e instalar los artefactos de iluminación completos de 3 tubos de 36 watt. Deberán ir tres por oficinas y 10 equipos como mínimo en en salón grande

- Todas las luminarias tendrán una cubierta de material sintético traslúcida o transparente o bien una rejilla protectora (louver parabólicos dobles para evitar el deslumbramiento). Las lámparas fluorescentes serán del tipo trifósforo, Osram, Philips o similar.

- Se deberá colocar un artefacto de iluminación en la escalera sobre la misma  75 watt del tipo vidrio ampolla.

- Todos los artefactos estarán comandados desde las llaves de un punto ubicadas en cada oficinas.

- Se deberán colocar 4 tomas corrientes con protección en cada oficina y 2 periscopios por ambiente . Ubicados a 30 cm del nivel de piso terminado. Y se colocaran como mínimo 10 telescopios y 10 tomas corrientes en el salón grande.

C.- En el tablero

- se deberá proveer un circuito independiente para la futura colocación de los equipos de aire acondicionado, los mismos serán 	colocados en esta etapa y se conectara el tablero seccional al tablero principal que se encuentra en planta baja. Y se deberá verificar las cargas para la futuras modificaciones.

- Nota:  Toda la instalación eléctrica de tomas corrientes, telefonía y datos 	ira por afuera por medio de cable canal de tres vías con sus respectivos 	bastidores, la cañería ira pegada y fijada mediante tacos fisher cada no mas de 1 metro de distancia entre si.

ITEM 23:  Aire acondicionado

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación de los equipos Split

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe de líquido de condensación (unidades Interiores y exteriores) de manera que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio.

- La cañería de vinculación entre unidades y los desagües de condensado se cubrirán con moldura de madera, PVC o chapa de aºgº, terminada con pintura color similar al existente en cada local.

A- Instalación Eléctrica:

- Se debe realizar y conectar a la línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería metálica normalizada

- Del tablero seccional mas próximo saldrá un circuito para cada equipo. Cada uno estará provisto de elementos de protección termomagnética bipolar.

- Los conductores mínimos serán de 2,50 mm de sección marca INSA deslizable y antillama; Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología.

- Incluye además toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estará al exclusivo cargo del Contratista. Del tablero seccional saldrán los circuitos necesarios para abastecer exclusivamente a los equipos de acondicionamiento de aire

- Cada circuito estará provisto de elementos de protección diferencial (disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

- La puesta a tierra será conectada a una bornera propia y señalizada en el tablero, todas las superficies metálicas de los elementos componentes serán puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad. Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- En caso de necesidad también se realizara ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona, el pedido y ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 20 % de capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación.

- El trabajo consiste además con la entrega previo al comienzo de los mismo a la Inspección de Obra para su aprobación, una memoria técnica con informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas del los circuitos instalados.

B- De los equipos:

- Se debe proveer y montar dos (2) equipos acondicionador de aire Split frío/calor, marca ELECTRA modelo LEX o equivalente en calidad y tecnología de 3,000 Kcal/h, de eficiencia en potencia eléctrica, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- Se debe proveer y montar tres (3) equipos acondicionador de aire Split frío/calor, marca ELECTRA modelo LEX o equivalente en calidad y tecnología de 4,500 Kcal/h, de eficiencia en potencia eléctrica, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico

- Se debe proveer y montar tres (3) equipos acondicionador de aire Split frío/calor, marca ELECTRA modelo LEX o equivalente en calidad y tecnología de 6,000 Kcal/h, de eficiencia en potencia eléctrica, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 23 ºC y una humedad relativa del 45%.

- La ubicación de la unidad exterior como interiores serán propuestas por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

ITEM 24: Instalación sanitarias

- Se deberá hacer las instalaciones en el primer piso y entrepiso para realizar las instalaciones cloacales de las piletas de laboratorio y instalaciones sanitarias para proveer de agua fría y caliente las respectivas piletas

- Las instalaciones cloacales se harán suspendidas y se construirán con caño de pvc marca duratop o similar en característica y calidad de marca reconocida en el mercado

- las mismas se conectaran al  cámara séptica existente

- La instalación sanitaria de agua caliente y fría se harán en caño termofusión tricapa  con sus respectivas llaves de paso por ambiente

- La provisión de agua caliente se hará por medio de caldera tipo bajo mesada de de capacidad acorde a su consumo la misma se colocara en el primer piso del edificio.

- Se deberá realizar la instalación a nuevo de cloaca e instalación sanitaria del núcleo húmedo de planta baja (donde se encuentra los baños de hombres y mujeres y cocina ) ya que la misma se refaccionara a nuevo.

- Se deberá colocar cuatro tanques de agua de acero inoxidable con capacidad de 1000 litros cada uno reubicar el tanque de agua ubicados sobre una losa de hormigón destinada a albergar los mismos.

- Se deberá proveer y colocar los artefactos, griferias y accesorios  necesarios para su correcto funcionamiento los cuales serán de primera calidad y de reconocida  en el mercado, según nueva distribución ver plano adjunto.

ITEM 25: Demolición  de sanitarios y Refacción de área de núcleo sanitarios y kichinet.

- Se deberá realizar la demolición de las paredes existentes del núcleo sanitario y cocina de planta baja.

- Se deberá sacar todas las instalaciones de cloaca, agua, electricidad y gas; Se realizara las instalaciones nuevas según la nueva distribución ver plano adjunto.

- Se revocaran las paredes en grueso fratasado y cerecita bajo revestimiento, en los baños y en kichinet en la zona de mesada,

- El revestimiento en kichinet se realizara bajo mesada y sobre mesada a una altura de h=0,60 cm con cerámica esmaltada de 0,20x0,20 con junta recta. , en baños se harán hasta la altura de 2 mts en todas las paredes.

- La mesada de kichinet sera de granito gris Mara con zócalo pulido, trasforo frente y frentin.

- Se cambiaran los artefactos sanitarios  por nuevos con deposito de embutir, las piletas de lavado serán de colgar de porcelana dulce , los mismos serán de ferrum o de marca reconocida en el mercado.

- Las paredes del núcleo sanitario y kichinet irán revocadas y terminadas con cerámica esmaltada de 0,20 x 0,20 con junta tomada.

- Los artefactos de griferia serán marca ferrum de bastagos a cerámica   color bronce platil.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes, observando las Reglas del Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- Previo a la ejecución el Contratista debe presentar a la Inspección de Obra para su aprobación el proyecto de instalación eléctrico, cloacal , pluvial, gas y sanitarios correspondiente.  Se solicita representante técnico con titulo acorde a los trabajos solicitados, preferentemente maestro mayor de obra y/o arquitecto.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: Ciento Veinte (120) días.

- Se acepta certificación parcial de avance de obra mensual.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y horario de la visita de obra. Vía email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó  TE. (011) 4244 8768