ESPECIFICACIONES TECNICAS

A) Especificaciones para la contratación de Servicio de VPN (Red Virtual Privada)

El objetivo de la solución requerida es obtener conexiones seguras a través de vínculos a Internet. Se necesita establecer túneles IPSEC desde cada  Nodo Remoto al Nodo Central, generando de esta forma una Red Virtual Privada con topología tipo estrella que converge en el  Nodo Central.

Especificaciones técnicas del servicio VPN

La topología a instalar a nivel de capa IP debe estar basada en el siguiente diagrama:

- El Nodo Central se encuentra ubicado en la Procuración General (Ministerio Público) en la ciudad de La Plata, calle 50 N° 889/91 Piso 7.

- Los Nodos Remotos se encontrarán dispersos en las localidades de la Provincia de Buenos Aires pertenecientes a los Departamentos Judiciales, detalladas en Tabla 1 “VPN – Domicilios y anchos de banda”.

- La empresa adjudicataria deberá proveer los equipos y accesorios necesarios para interconectar la red de cada “Nodo Remoto” a Internet y con la red de Procuración General en forma segura.

- Cada “Nodo Remoto” deberá unirse en forma segura con el “Nodo Central” mediante túneles utilizando el protocolo IPSec (RFC 2401 / 2104 / 2406 / 2408 / 2409 / 2451).

- Los túneles deberán ser establecidos entre los routers remotos y el concentrador de túneles de forma totalmente transparente al usuario.

- Los túneles deberán ser iniciados automáticamente por los equipos remotos sin ninguna intervención manual.

- La configuración del servicio deberá soportar que en cada “Nodo Remoto” exista una red diferente, con numeración IP definida por la Procuración General.

- La negociación de la llave de encriptación deberá realizarse en forma automática (IKE).

- La autentificación deberá realizarse mediante un algoritmo de llaves públicas y privadas (como RSA) y no mediante un secreto compartido (como PSK).

- Los equipos deberán soportar la capacidad split tunneling, es decir permitir diferenciar el trafico corporativo que transita por el túnel, del tráfico de Internet.

- En el “Nodo Central” se deberá brindar un acceso a Internet con las siguientes características:

  - La capa física no deberá ser inalámbrica debido al art. 22 de la resolución 900/05 de la Secretaria de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.

  - La capa física no deberá ser satelital, debido al retardo que esta agrega el cual es incompatible con las aplicaciones utilizadas en el Ministerio Publico.

  - Dirección IP pública fija

  - Ancho de banda simétrico >=  al 70% de (Σ bn)

Donde bn es el ancho de banda de cada Nodo remoto n a conectar, esta condición se debe cumplir siempre; de manera que en caso de variar “n” o “b” el ancho de banda del Nodo Central se debe ajustar a la formula citada.

- El equipamiento concentrador de túneles IPSec en el “Nodo Central” deberá tener las siguientes características:

  - Compatibilidad plena con los equipos instalados en los “Nodos Remotos” con las características citadas anteriormente.

  - Al menos un puerto Fast Ethernet que lo conectara con la red LAN de la Procuración General.

  - Capacidad de procesamiento y memoria de trabajo adecuada a la cantidad de túneles que el mismo manejará.

  - Capacidad de ruteo estático y dinámico mediante los protocolos BGP/OSPF.

  - Posibilidad de configurar filtros de entrada y salida.

  - Servicio SNMP habilitado de solo lectura

  - Posibilidad de priorizar tráfico y definir niveles de calidad de servicio.

  - Soporte completo del protocolo IPv6.

  - Soporte de múltiples instancias de tabla de ruteo Virtual Routing and Forwarding (VRF)

  - Soporte de creación de Interfaces Virtuales VLAN según estándar IEEE 802.1q

  - La administración y configuración deberá poder realizarse vía SNMP, telnet y SSH.

- La administración de cada router deberá ser compartida entre el Ministerio Público y el Proveedor que resulte adjudicatario. El personal del Ministerio Publico deberá estar habilitado para realizar cualquier tipo de modificación en la configuración. La empresa proveedora del servicio deberá brindar un usuario con privilegio de administración sobre el equipo en cuestión. Cualquier cambio realizado en la configuración deberá ser documentado y comunicado a la contraparte.

- El tiempo  (Delay) de ida y vuelta  (RTT) de cada “Nodo Remoto” deberá ser inferior a 50 ms.

- Las velocidades de transferencia serán verificadas con la herramienta “iperf” desarrollada por el National Laboratory for Applied Network Research de la Universidad de Illinois, entre dos puntos cualquiera de la misma.

- Los parámetros de Perdida/Latencia/Jitter serán verificados mediante la aplicación del protocolo ICMP (ping y traceroute) con paquetes de 1024 bytes de longitud, y con la herramienta “iperf”.

- Disponibilidad Mensual del servicio 99,5% en el “Nodo Central”.

- Tiempo de reparación o solución de la falla deberá:

  - En “Nodo Central” ser inferior a 4 hs.

  - En cada “Nodo Remoto” ser inferior a 12 hs.

B) Especificaciones para la contratación de servicios de transmisión de datos para unir edificios del mismo Departamento Judicial.

Se requieren enlaces que permitan unir las redes LAN del “Nodo Departamental” con el “Nodo Anexo Departamental”.

Ver Tabla 2 -Punto a Punto – Domicilios y Anchos de Banda

Especificaciones técnicas de cada enlace

- Se requieren enlaces dedicados simétricos que permitan el transporte de los protocolos de capa de RED (IPv4, IPv6, IPsec, etc.) y superiores del modelo TCP/IP.

- Cada enlace  deberá garantizar  la velocidad de transferencia indicada en Tabla 2 - Punto a Punto - Domicilios y Anchos de Banda.

- La Red deberá soportar múltiples instancias de tabla de ruteo Virtual Routing and Forwarding (VRF).

- El direccionamiento IP para cada uno de los routers involucrados en el enlace será el indicado por la Subsecretaría de Informática en el momento de la implementación.

- El tiempo  (Delay) de ida y vuelta  (RTT) de cada enlace deberá ser inferior a 50 ms.

- Cada enlace deberá tener una disponibilidad de 99,5 % mensual durante todos los días, las 24 hs.

- Los routers de terminación en cada extremo del enlace deberán ser provistos por la empresa proveedora del servicio. La totalidad de los routers que componen la red deberán ser de la misma marca con el objetivo de homogeneizar la administración de la misma.

- Los routers deben:

  - Tener la capacidad de procesamiento adecuada al ancho de banda requerido en el enlace, es decir que no descarte paquetes, aun trabajando a la máxima capacidad.

  - Deberá contar al menos con 2 (dos) interfaces LAN tipo Fast Ethernet IEEE 802.3u disponibles para el Ministerio Público.

  - Capacidad de ruteo estático y dinámico mediante los protocolos BGP/OSPF.

  - Posibilidad de configurar filtros de entrada y salida.

  - Posibilidad de priorizar tráfico y definir niveles de calidad de servicio.

  - Soporte completo del protocolo IPv6.

  - Soporte de múltiples instancias de tabla de ruteo Virtual Routing and Forwarding (VRF)

  - Soporte de creación de Interfaces Virtuales VLAN según estándar IEEE 802.1q.

  - Memoria no volátil para almacenar la configuración ante incidentes.

  - La administración y configuración deberá poder realizarse vía SNMP, telnet y SSH.

- La administración de cada router deberá ser compartida entre el Ministerio Público y el Proveedor que resulte adjudicatario. El personal del Ministerio Publico deberá estar habilitado para realizar cualquier tipo de modificación en la configuración. La empresa proveedora del servicio deberá brindar un usuario con privilegio de administración sobre el equipo en cuestión. Cualquier cambio realizado en la configuración deberá ser documentado y comunicado a la contraparte.

- La empresa Proveedora será responsable de:

- La acometida y canalización desde el punto de acceso al edificio hasta el Nodo. De acuerdo al extremo el Nodo será Departamental o Anexo Departamental.

- Instalar en cada uno de los sitios un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) que alimente el router y la totalidad de equipos de transmisión instalados con una autonomía mínima de treinta (30) minutos a plena carga.

- Revisar y normalizar la toma de tierra con el fin de llevarla al nivel necesario para el correcto funcionamiento de todos los equipos provistos en la solución. En caso que no exista toma de tierra instalarla como parte integral de la solución ofertada o instalar un sistema electrónico o electromecánico, que normalice el suministro de energía (transformadores de aislación, estabilizadores, UPS, Jabalinas y/o combinaciones de ellos).

- Mudar el vínculo y los correspondientes equipos de comunicación, a pedido del Ministerio Público dentro del mismo inmueble sin costo alguno durante el periodo del contrato.

- Indicar el medio físico de acceso utilizado para brindar el servicio en cada uno de los extremos.

- La solución requerida comprende a todos aquellos servicios que permitan alcanzar los objetivos de interconexión de los extremos para proveer la mejor combinación de disponibilidad, ancho de banda, menor retardo de transporte (RTT), menor Delay Jitter y menor tasa de descarte de paquetes. Por lo anteriormente mencionado, para el diseño y topología de los enlaces a implementar, se podrán considerar los siguientes medios físicos en orden de preferencia:

    - Fibra óptica

    - Cobre.

    - Radioenlace.

Se dará preferencia a aquellas ofertas en las cuales se contemple una ingeniería de enlaces de acuerdo al orden anteriormente mencionado, con marcada preferencia en tecnologías terrestres (Fibra Óptica y Cobre) por sobre tecnologías inalámbricas. Dicha preferencia se regirá por lo establecido en el Coeficiente de Tecnología (CT) según la siguiente tabla:

| Tecnología | CT |
| --- | --- |
| Fibra óptica | 1 |
| Par de Cobre | 1,2 |
| Radioenlace | 2 |

NOTA: En los casos en que la solución de extremo a extremo integre distintas tecnologías se tomará como Coeficiente de Tecnología (CT) al mayor de todas las tecnologías involucradas.

- La empresa proveedora tendrá la opción de reconvertir las instalaciones contratadas según las nuevas tecnologías que se ofrezcan en el mercado de la transmisión de datos y que representen mejora técnica-económica para el Ministerio Publico frente a las existentes, durante el período de duración del contrato y especialmente al momento de analizar la posible prórroga del contrato. Dichas modificaciones tecnológicas, deberán ser aprobadas por la Subsecretaría de Informática para su aplicación y no tendrán costo alguno para el Ministerio Público.

- Las velocidades de transferencia serán verificadas con la herramienta “iperf” desarrollada por el National Laboratory for Applied Network Research de la Universidad de Illinois, entre dos puntos cualquiera de la misma.

- Los parámetros de Perdida/Latencia/Jitter serán verificados mediante la aplicación del protocolo ICMP (ping y traceroute) con paquetes de 1024 bytes de longitud, y con la herramienta “iperf”.

- Se deberá proveer una herramienta para monitoreo de ancho de banda on-line, así como de los demás parámetros que definen los niveles de tráfico.

Tabla 1: VPN - Domicilios y Anchos de Banda

| Dep. Judicial | Localidad | Dirección del edificio completa | AB |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCURACIÓN | La Plata | 45 N. 756 e/ 10 y 11 | 2 Mbps |
| PROCURACIÓN | La Plata | 51 N° 769 | 2 Mbps |
| PROCURACIÓN | La Plata | 9 N 657 | 2 Mbps |
| Azul | Benito Juarez | Alte Brown 227 | 2 Mbps |
| Azul | Bolivar | Balcarce Nro 144 e/Alsina y Sarmiento | 2 Mbps |
| Azul | General Alvear | General Peron Nro 707 y Av.Sarmiento | 2 Mbps |
| Azul | Las Flores | Av. Carmen 681 | 2 Mbps |
| Azul | Olavarria | Rufino Fal 2943 - Olavarria | 2 Mbps |
| Azul | Rauch | Garralda y Aristobulo del Valle | 2 Mbps |
| Azul | Tandil | 9 de Julio 1194 - Tandil | 2 Mbps |
| Azul | Tandil | Uriburu SUR 750 - Tandil | 2 Mbps |
| Bahía Blanca | Cármen de Patagones | Bynon 211- Piso 1 | 2 Mbps |
| Bahía Blanca | Cnel. Pringles | Garay 545 | 2 Mbps |
| Bahía Blanca | Cnel. Suarez | Avda. Alsina 51 e/ Belgrano y Casei | 2 Mbps |
| Bahía Blanca | Monte Hermoso | Patagonia 378 | 2 Mbps |
| Bahía Blanca | Punta Alta | Brown 556 | 2 Mbps |
| Bahía Blanca | Tres Arroyos | H. Irigoyen 175 | 2 Mbps |
| Bahía Blanca | Tres Arroyos | L. V. López 239 | 2 Mbps |
| Dolores | Chascomus | Dorrego 245 y Bolivar (P.B.) | 2 Mbps |
| Dolores | Pinamar | Constitución 1451 | 2 Mbps |
| Dolores | Villa Gesell | Paseo 110 Nro. 1121 | 2 Mbps |
| Junin | Lincoln | Moreno 24 Galeria Silvani | 2 Mbps |
| Junin | Rojas | Gral. Paz n° 41 | 2 Mbps |
| La Matanza | Gregorio de Laferrere | Av. Luro 5676 | 2 Mbps |
| La Matanza | La Matanza | Almafuerte 3133 | 2 Mbps |
| La Matanza | La Matanza | Hipolito Yrigoyen 2185 | 2 Mbps |
| La Matanza | La Matanza | Mendoza 2458 | 2 Mbps |
| La Plata | Berisso | Montevideo 486 e/ 6 y carlos gardel | 2 Mbps |
| La Plata | Brandsen | Larrea 630 | 2 Mbps |
| La Plata | Cañuelas | 9 de julio 875 e/ Independencia y Mitre | 2 Mbps |
| La Plata | Cañuelas | Libertad 1249 | 2 Mbps |
| La Plata | Ensenada | Don Bosco 289 | 2 Mbps |
| La Plata | Ensenada | La Merced nro 491 e/ Don Bosco y Pte. Perón | 2 Mbps |
| La Plata | La Plata | 48 nº 985 | 2 Mbps |
| La Plata | Presidente Perón (Guernica) | Jaureche 655 | 2 Mbps |
| La Plata | Saladillo | Alvarez de toledo nro 2903 | 2 Mbps |
| La Plata | San Vicente (Alej. Korn) | General Paz 111 esq. Pidal | 2 Mbps |
| Lomas de Zamora | Avellaneda | Av. Mitre 2609/15 (Sarandí) | 2 Mbps |
| Lomas de Zamora | Ezeiza | Conquista del Desierto 482 | 2 Mbps |
| Lomas de Zamora | Lomas de Zamora | Alen 1190 - Banfield | 2 Mbps |
| Mar del Plata | Balcarce | Av. Suipacha (32) n: 931, entre 27 y 29 | 2 Mbps |
| Mercedes | Bragado | Pellegrini 971 | 2 Mbps |
| Mercedes | Lujan | Bme. Mitre 371/373 e/Italia y Rivadavia | 2 Mbps |
| Mercedes | Salto | Moreno esq. Sarmiento | 2 Mbps |
| Morón | Ituzaigo | Brandsen Nro 3446 y Castelar | 2 Mbps |
| Morón | Morón | Int. Grant 186 e/Crisólogo Larralde y Machado | 2 Mbps |
| Morón | Morón | Rivadavia N° 17628 | 2 Mbps |
| Pergamino | Colon | Calle 51 Nro 480 e/ 17 y 18 | 2 Mbps |
| Quilmes | Berazategui | Av. 14 G.F. Rigolleau esq. 138 | 2 Mbps |
| Quilmes | Florencio Varela | Pte Gral. Peron 485 | 2 Mbps |
| Quilmes | Quilmes | Alvear nº 460 | 2 Mbps |
| Quilmes | Quilmes | Brown 409 | 2 Mbps |
| Quilmes | Quilmes | H. Yrigoyen nº 109 | 2 Mbps |
| Quilmes | Quilmes | H. Yrigoyen nº 66/68 | 2 Mbps |
| Quilmes | Quilmes | Rodolfo Lopez 256/266/276 | 2 Mbps |
| San Isidro | Benavidez | Gral Roca 2460 e/Salta y Tucuman | 2 Mbps |
| San Isidro | Pilar | Tucuman 540 | 2 Mbps |
| San Isidro | San Isidro | Rivadavia 493 | 2 Mbps |
| San Nicolás | Arrecifes | Rivadavia 207 | 2 Mbps |
| Trenque Lauquen | Carlos Casares | Alte. Brown 139 | 2 Mbps |

Tabla 2 -Punto a Punto – Domicilios y Anchos de Banda

| Nodo | Domicilio | Ancho de Banda |
| --- | --- | --- |
| Nodo Departamental Mar del Plata | Almte Brown 2046 | 2Mbps |
| Nodo Anexo Mar del Plata - Olavarría | Olavarría 3350 |  |
| Nodo Departamental Mar del Plata | Almte Brown 2046 | 2Mbps |
| Nodo Anexo Mar del Plata - 9 de Julio | 9 de Julio 2717 |  |
| Nodo Departamental Mar del Plata | Almte Brown 2046 | 2Mbps |
| Nodo Anexo Mar del Plata - La Rioja | La Rioja 2327 |  |
| Nodo Departamental Quilmes | Hipolito Irigoyen N°481 | 2Mbps |
| Nodo Anexo Quilmes – Berazategui | 147 Nº1258 e/12 y 13 - Berazategui |  |
| Nodo Departamental Bahía Blanca | Estomba 127 | 2Mbps |
| Nodo Anexo Bahía Blanca – Las Heras | Las Heras 57 |  |
| Nodo Departamental La Matanza | Florencio Varela 2601 | 2Mbps |
| Nodo Anexo La Matanza – Peron | Peron 3264 – San Justo |  |
| Nodo Departamental La Matanza | Florencio Varela 2601 | 2Mbps |
| Nodo Anexo La Matanza – Almafuerte | Almafuerte 2942 |  |
| Nodo Departamental La Matanza | Florencio Varela 2601 - San Justo | 2Mbps |
| Nodo Anexo La Matanza -Av Illia | Av. Illia 2185 - San Justo |  |
| Nodo Departamental Mercedes | Calle 37 y 26 | 2Mbps |
| Nodo Anexo Mercedes – Calle 30 | Calle 30 e/ 21 y 23 |  |
| Nodo Departamental La Plata | 7 56 y 57 s/n | 2Mbps |
| Nodo Anexo Presidente Peron | Crisologo Larralde Nro 277 / 281 (GUERNICA) |  |
| Nodo Departamental Procuración General | 50 N. 889 | 4Mbps |
| Nodo Anexo La Plata – Calle 4 y 39 | Calle 4. N. 340 |  |
| Nodo Departamental Campana | Sarmiento 414, Campana | 2Mbps |
| Nodo Anexo Zarate | Ituzaigo Nro 315, Zarate |  |
| Nodo Departamental San Martín | Ricardo Balbín 1753; San Martin | 2Mbps |
| Nodo Anexo Yapeyú | Yapeyú 1934, San Martín |  |