ESPECIFICACION TECNICA E.M. Nº2

Estantería metálica desarmable compuesta cada una por los siguientes elementos:

- Cuatro (4) parantes de perfil angular de acero con perforaciones para registro de estantes cada 25mm.

Altura: 2400mm+/-20mm. Espesor mínimo 2mm.

- Siete (7) estantes de chapa de acero laminado en frío con doble pestañado en sus laterales con refuerzo longitudinal, sujeto a parente con sus correspondientes bulones.

Altura: 450x900mm.+/-20 mm. Chapa espesor 0.71mm.

- Dos (2) riendas construidas en planchuela de hierro de 13mm. +/- 1mm. X 3mm. De espesor sujetas a perentes mediante sus correspondientes bulones; para ubicación lateral ancho 600mm.

- Doce (12) escuadras en chapa de acero zincado para sujeción de estantes.

TERMINACIÓN: todos los elementos serán pintados previa limpieza y tratamiento antioxidantes por fosfatizados y pasivazo con esmalte horneado a 160ºC pintura epoxi, color marrón los parentes y riendas y beige los estantes.

Los elementos de sujeción poseerán tratamiento antioxidante

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL