ESPECIFICACION TECNICA AE Nº 1

ARMARIO PARA EFECTOS

- MEDIDAS:

60cm. de frente

45cm. de fondo

180cm. de altura

Tolerancia dimensional +/-10mm. (mas o manos diez mm.)

- CARACTERÍSTICAS:

Serán construidos en chapa doble decapada nº18 (1,24mm.) todos los componentes. El mueble poseerá en su interior, (3) tres estantes graduables a cremallera En su altura, el  interior de 20cm. Aproximadamente de profundidad. Puerta con (3) bisagras reforzadas, (2) dos fallebas con traba en tres puntos cada una, con cierre llave tipo “Yale” y (2) dos cerraduras doble paleta. Poseerá una costilla y contrafrente desmontable.

- PINTURA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL:

El mueble será pintado, previa limpieza y tratamiento antioxidante, con esmalte horneado (180ºC) satinado. Color: marrón el cuerpo y beige los estantes y puerta.

DEPARTAMENTO PROGRAMACIÓN

Y PLANEAMIENTO

DGAOS 08/99