ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE CENTRAL TELEFÓNICA Y APARATOS TELEFONICOS

DESTINO: 	  	Fiscalia y Defensoria Descentralizada

DOMICILIO: 	  	calle Bartolome Mitre n° 371, Lujan (BA)

DEPTO. JUDICIAL: 		Mercedes

- Central telefónica sistema digital, marca PANASONIC Mod. TDA 100, o similar en calidad y técnica, entrada 10 líneas externas y 36 extensiones internas.

- Método de discado: Tono / pulso.

- Conexión a dos hilos, música en espera y preatendedor

- UPS uso exclusivo central, autonomía  4 hs. , según capacidad requerida.

- Un (01) teléfono digital, programador, marca PANASONIC, o similar en calidad y técnica, compatible, con teclas de re discado, flash, pausa, discado tono, pulso, * y #.

- Treinta y Seis (36) aparatos telefónicos de mesa / pared analógicos marca PANASONIC Mod. KX-TS-500, o similar en calidad y técnica, con teclas de re discado, flash, pausa, discado tono y pulso, * y #.

- Caja equipada con protector de sobre tensión bipolar gaseoso marca SURGER, o de calidad y características técnicas similares o superiores.

- Puesta a tierra de uso exclusivo para comunicaciones resistencia admitida menor o igual a 5 OHM.

- Conexionado, programación  y puesta en marcha, verificación de internos, accesorios y demás elementos referidos a su correcto funcionamiento, limpieza de áreas de trabajo.

- Garantía 2 (dos ) años.

PLAZO DE ENTREGA: Quince (15) días

Delegación  V

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

NJ