ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIAL Y MANO DE OBRA

MODIFICACIONES INTERNAS

OBRA: EDIFICIO CENTRAL DE TRIBUNALES – Plata Baja – Sector E

UBICACION: Avda. Larroque y Camino Negro.- Lomas de Zamora

Departamento Judicial de Lomas de Zamora

OBJETIVOS: Las tareas a realizar consisten en todos los trabajos necesarios para la ampliación de despachos, incluyendo adaptación de instalaciones eléctricas y sistemas de climatización.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

- Estará a cargo del contratista, el retiro de los escombros y materiales sobrantes.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.

- Se deberá realizar el retiro, desviación o reacondicionamiento de toda instalación que afecte al desarrollo de las tareas solicitadas.

ITEM 2: DEMOLICION DE TABIQUERIA, DESMONTE DE CARPINTERIAS.

- Se realizara la demolición de los tabiques, mamparas, carpintería y todo aquel elemento innecesario para el nuevo funcionamiento; también se realizara recuadros, reparación de revoques y todo aquel trabajo de albañilería necesario para adecuar el espacio. Se adjunta plano Nº 3/6 y 4/6.

- Se debe realizar las tareas de colocación de las carpintería en su nuevo lugar (ver plano adjunto Nº 4/6), se acepta la readaptación y/ o reubicación de puertas. En caso de rotura o deterioro se proveerá y colocar nuevas aberturas.

- La superficie de demolición es de aprox. 62 m².

ITEM 3 :TABIQUERIA.

- Se utilizaran placas de roca de yeso tipo “Durlock” o equivalente en calidad y técnica con su estructura correspondiente para generar las divisiones en las dependencias de referencia..

- La estructura será de soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, montantes  cada 0,40 mts aprox. de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cintas de papel y masilla con los productos determinados por el fabricante; las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintado.

- En el interior de las paredes deberán colocarse la aislación térmica acústica compuesta de lana de vidrio mineral ídem a la existente la cual sera de 50mm de espesor.

- En toda la superficie a modificar, se debe tener en cuenta los trabajos de adecuación en cielorraso metálico del tipo vainilla.

- La superficie de tabiques a realizar es de aprox. 71 m².

ITEM 4 : ZOCALOS.

- Se proveerá e instalará en los tabiques a instalar zócalos idénticos a los existente en en lugar de las refacciones.

- La cantidad de zócalos a colocar es de 45 ml.  aprox.

ITEM 5 :PISO

- Se debe realizar la provisión y montaje de piso de goma, en lugares afectados por los trabajos, idéntico al existente (color y tipo). Debe incluir sellado de uniones.

ITEM 6: CARPINTERIAS (PUERTAS) Y REUBICACION

a- Puertas:

- Se  desmontaran y re ubicaran las ocho (8) puertas que se encuentran en los despachos afectados a la remodelación (ver plano adjunto de ubicación de carpinterías Nº 4/6)

- Se acepta la readaptación y/ o reubicación de puertas. En caso de rotura o deterioro se proveerá y colocara  nuevas aberturas las cuales contaran con las siguientes características: Hoja tipo placa de 2“ de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en formica de 5mm de espesor de color idéntico a las existentes en el lugar, cantoneras a la vista en madera maciza de cedro; marcos se realizaran en aluminio color marrón modelo modena; con tres pomelas por hoja; manija tipo pomo y boca llave circular en Bronce Platil, cerraduras tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica. Y sobre el marco un paño fijo de vidrio de 6mm de espesor hasta la altura de 2,60mts.

- En todos los casos,  se deberán entregar tres juegos de llaves correspondientes a las cerraduras de las puertas de los despachos afectados  a la remodelación.

b- Ventanas:

- Se proveerá y colocará los paños fijos faltantes que se encuentran en la parte superior de las puertas de acceso de los despachos, los cuales deberán ser de marco y hoja de aluminio color marrón ídem a las existente en el lugar con de vidrio fijo de 6mm de espesor hasta la altura de 2,60mts.

ITEM 7 :PINTURA DE PAREDES

- Se debe realizar la provisión y aplicación de pintura en despachos afectados a la remodelación  y pasillos de circulación.

- Despachos:  Se pintaran las áreas afectadas por las tareas a paño completo, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, una mano de color base para corregir errores, dos manos mínimo de látex interior al agua satinado de primera calidad marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), o hasta cubrir perfectamente la superficie. La superficie aproximada es de 350 m².

- Pasillo: Se pintarán la mampostería interior existente, previo se reparara la superficie deteriora o defectuosa, luego se realizara la aplicación de enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, tres manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Las mismas se pintaran en forma de FRISO, con esmalte sintético mate, previa preparación de la superficie a fin de obtener una terminación sin rebarbas. Superficie total estimada 90 m².

- Cielorrasos: Se pintara los ajustes de reparación del cielorraso metálico tipo vainilla, previo lijado y pintado con convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica del mismo color que el cielorraso existente.

ITEM 8: SISTEMA DE CLIMATIZACION

- Sobre el sistema de climatización se debe realizar la colocación de difusores de impulsión y rejillas de extracción faltantes.

- En caso de faltantes y/o criterio de la Inspección de Obra deberá proveerse y montar conductos nuevos.

ITEM 9: INSTALACION ELECTRICA

- Se debe proveer y colocar luminarias nuevas del tipo plafón de embutir para cielorraso, ídem a las existente, se debe tener en cuenta la distribución del flujo luminoso de forma homogénea. Deberán contar con los elementos necesarios para lograr la corrección del factor de potencia. Y garantizar una iluminación de 500 lux por despacho.

- Cantidad mínima a proveer: 24 unidades.

- Descripción técnica del artefacto: Artefacto tipo plafón para dos (2) lámparas fluorescente de 40 watts. Provisto de louver simple parabólico de aluminio anodizado o blanco.

- Alimentación 220/240 V 50 Hz.

- Balastro electromagnético y capacitor.

- Provista con tubo tipo TLD de 36 Wats y arrancador, ambos marca solicitada Philips o equivalente en calidad y técnica.

- Dimensiones Idem a existentes ( aprox. 1220 mm x 180 mm x 70 mm).

- Chasis y circuito, marca solicitada “Facalu modelo 513 CL 236” o equivalente en calidad y técnica. Garantía de Fábrica.

- El cableado, conexión y armado de las luminarias se deberá adjuntar a las normas ENRE 207/95.

- En el pasillo de circulación se deberá reubicar los artefactos de iluminación

- Los trabajos de instalación eléctrica también comprenden: En cada ambiente la colocación de periscopios con tomas corrientes de uso general dobles, mínimo tres (3) unidades en cada oficina, los cuales se colocaran a 30 cm del nivel de piso terminado.

- En pasillos y corredores dos (2) unidades.

- Toda la instalación eléctrica deberá cumplir y ajustarse a las normas actuales vigentes. Todos los trabajos necesarios para lograr dicho objetivo se considera incluidos, y la provisión de materiales y mano de obra será a cargo exclusivo del contratista.

NOTAS ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional II Departamento de Arquitectura e Infraestructura. Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse a los TE. (011) 4244 - 8768 de lunes a viernes de 8 a 14hs.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes, observando las Reglas del Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- Previo a la ejecución el Contratista debe presentar a la Inspección de Obra para su aprobación el proyecto de instalación eléctrico correspondiente.  Se solicita representante técnico con titulo acorde a los trabajos solicitados, preferentemente maestro mayor de obra y/o arquitecto.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Se deberá coordinar el horario de la realización de los trabajos con el personal de la dependencia en cuestión.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y horario de la visita de obra. Vía email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó TE. (011) 4244-8768

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Treinta (30) Días.-

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL