ESPECIFICACIONES TÈCNICAS GENERALES PARA LA PROVISIÒN E INSTALACIÒN DE UNA CENTRAL TELEFONICA Y RED INTERNA

DESTINO: Asesorías y Fiscalía Fuero Juvenil, del Departamento Judicial

San Martín.

UBICACIÓN: calle Av. Ricardo Balbín Nº 2.156 / 62 / 64, Gral. San Martín.

MEMORIA DESCRIPTIVA:

Se proveerá una central telefónica nueva, considerando colocación y puesta en funcionamiento. Empleando para su alimentación de energía, un sistema UPS a proveer e instalar. Se proveerán materiales y mano de obra para la construcción de una red de telefonía interna, de modo de asegurar cincuenta y siete (57) puestos, distribuidos en planta baja treinta (30) puestos, veintidós (22) puestos en el primer piso y cinco (5) puestos en el segundo piso..

Se utilizará la canalización existente de la planta baja y del primer piso o en su defecto se preverán nuevos ductos para el cableado. Los ramales distribuidores se dimensionarán previendo una reserva de tres (3) pares libres en el piso, sobre la capacidad solicitada. Provisión e instalación de aparatos telefónicos nuevos y portero eléctrico transitorizado. El contratista entregará un listado guía de todos los números de internos, detallando dependencia, oficina, titular, Nº de interno, directo; impreso en hoja A4, más una copia en soporte magnético. Todos los elementos a proveer serán nuevos y se entregaran junto con la documentación técnica y manuales.

Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contarán terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Dependencia.

CARACTERISTICAS TÈCNICAS:

- Una (1) Central telefónica tecnología analógica / digital, equipada para cuatro (4) líneas urbanas y ocho (8) extensiones internas.

- Extensiones internas:

- Una (1) placa híbrida de ocho (8) internos digitales y ocho (8) analógicos.

- Seis (1) placas de ocho (8) internos analógicos.

- Una (1) tarjeta de portero con capacidad para cuatro puestos de entrada y salida con relay abre puertas.

- Una (1) tarjeta base para la instalación del modulo de portero.

- Dos (2) frente para portero eléctrico, color blanco, compatible con la central propuesta.

- Método de discado: tono / pulso.

- Conexión a dos (2) hilos, balanceada.

- Programación desde el teléfono interno y/o basada en PC.

- Música en espera.

- Direccionamiento de líneas urbanas.

- Selección automática de ruteo.

- Módulo pre atendedor de cuatro (4) puertos.

- Direct Inward System Access (Disa).

- Distribución uniforme de llamadas.

Marca PANASONIC, MODELO KX – TDA 100, o similar en calidad y técnica.

### Cincuenta y seis (56) aparatos telefónicos  de mesa / pared analógicos, con teclas de rediscado, flash, pausa, discado tono pulso, * y #. Marca PANASONIC modelo KX – TS 500 (color negro), o similar en calidad y técnica. Compatibles con la central telefónica propuesta.

Un (1) aparato telefónico propietario (versión inteligente) con todas las características mencionadas en el ítem anterior, con pantalla de cristal líquido alfanumérica de 16 caracteres como mínimo, función manos libres, control de volumen. Con identificación de llamadas y teclas adicionales para acceso a funciones, discado directo y memorias. Con leds indicadores de llamada en espera. Compatible con la central telefónica propuesta.

UPS CARACTERISTICAS TECNICAS:

Provisión e instalación de un (1) UPS en formato torre, provista de nueve (9) conectores de salida con batería de respaldo libres de mantenimiento, con capacidad para ampliación del banco de baterías. Puerto de comunicación serial, usb o ethernet. Posibilidad de reemplazo de baterías sin necesidad de desconexión del equipo. Protección contra sobre tensiones.

Conversor de energía DC – AC por PWM.

Tiempo de mínimo de autonomía de las baterías: cinco (5) minutos a máxima carga.

Tensión de alimentación: 220 VAC, 50 HZ.

Salida de alterna en operación a batería: 220 VAC, +/- 5 % RMS antes de la alarma por baja batería, +/- 8 % RMS después de la alarma por baja batería.

Marca LIEBERT, modelo PowerSure PSI 2200 RT, o similar en calidad y técnica. Con un (1) año de garantía, se entregará con manuales técnicos y de usuario originales.

NOTA ACLARATORIA:

• Se deberá entregar con los equipos, Manual de usuarios, Certificado de garantía, etc.

• Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta.

• Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

• El contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten preliminares, accesorias o concomitantes.

• Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

• Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo determinado por el Pliego Técnico de Obras Públicas, indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

• Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Delegado Regional IV del Departamento de Arquitectura e Infraestructura al tel.: 15 (5) 801 – 3659.

Plazo de Obra: Treinta (30) días, a partir del Acta de Inicio de Obra emitida por el Departamento de arquitectura e Infraestructura.

15 (5) 801 - 3659

DELEGACIÓN REGIONAL IV

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACIÓN GENERAL