ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

DESTINO: Fuero de Responsabilidad Juvenil.

UBICACIÓN: Calle 7 E/ 56 Y 57. Edificio Fuero Penal-Azotea-

DTO. JUDICIAL: La Plata

ITEM 1: Trabajos Preliminares

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

- Demarcación y cerramiento de seguridad en toda el área afectada por los trabajos.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos solicitados.

- Estará a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y mobiliarios, para el desarrollo de las labores solicitadas.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Dependencia.

ITEM 2 : Reparación de Mampostería , Cielorraso y Nichos.

-Se reparara todas las imperfecciones señalado por la I.O. Dejando la superficie lista para su posterior pintado.

- Se realizara los trabajos necesarios destinados a la reparación interior de los muros. Estas tareas consisten en el picado y remoción de todo el revoque, (en los sectores indicados por la I.O.). Para dar paso luego a la realización de un azotado hidrófugo de toda la superficie tratada,  en la cual luego se realizara la correspondiente terminación con revoque fino a la cal.

El mencionado azotado hidrófugo se realizara empleando producto tipo “Cerecita”, o similar en calidad y técnica,  respetando las indicaciones para su utilización, suministradas por el fabricante.

Se entiende que el picado y/o remoción de los revoques en el sector a tratar, será total. Es decir hasta dejar al descubierto los ladrillos que conforman el muro.

En caso de verificar la existencia de pérdidas de algún tipo de fluidos provenientes de cañerías existentes, será debidamente informado a la I.O.

Se preverá que la reubicación necesaria para estas tareas, de tendidos de cable, (cualquiera sea su tipo), recaerá, así como su readecuación a cargo del contratista.

Superficie Estimada:50m²

Ítem 3: Reparación de Carpinterías

Se procederá a sellar los marcos de las carpinterías que están en contacto con la mampostería con sellador, que impida el paso del agua. Los herrajes, mecanismos de cierre, bisagras, fallebas, trabas movimientos de las celosías existentes, que a criterio de Ia Inspección, deban ser cambiados por estar rotos o con mal funcionamiento, serán reemplazados por nuevos, equivalentes en calidad y técnica; así mismo deberá presentar muestras de todos los elementos mencionados a colocar, los que serán de primera calidad, a fin de obtener la aprobación de la Inspección antes de su colocación. Se pondrá especial cuidado en el funcionamiento y ajuste de los sistemas de accionamiento de las hojas, trabas, etc., lo que será motivo de rechazo del trabajo.

Ítem 4: Provisión de Zócalo.

- Se proveerá de zócalos en los sectores faltantes del tipo madera maciza de cedro con una h= 3“ x ½” de espesor.

- Terminación natural semimate.

- A su vez se fijaran aquellos que se encuentren sueltos o despegados.

Ítem 5: Revoque.

Estas tareas consisten en la aplicación de  revoques grueso y fino a la cal, indicados por la Inspección de Obra.

Se preverá que la reubicación necesaria para estas tareas, de tendidos de cable, (cualquiera sea su tipo), recaerá, así como su readecuación a cargo del contratista. Sup. Aprox.: 15 m².

Ítem 6: Construcción de  Cielorraso.

Se proveerá e instalara, respetando similares alturas a las existentes, (a

Coordinar con la I.O.), un cielorraso suspendido tipo incombustible sistema

Blotting, línea americana, textura lisa. O similar en calidad y técnica, (En

caso de cotizar un producto similar, deberá presentar muestras del

producto cotizado y del solicitado a los fines de establecer una evaluación

certera del mismo).

Su estructura estará conformada por largueros, travesaños y laterales,

serán de chapa de acero galvanizado, de buena resistencia al pandeo y

recubiertos con una fina película de pintura para una mayor protección del

producto.

Los paneles Blotting a colocar serán modulados de 0.61m x 0.61m

La estructura se suspenderá mediante el tensado de alambre galvanizado

Nº 16 a 18.

Sup. Aprox. 8 m2 , la cual se verificara en oportunidad de visita de obra.

Ítem 7: Realización de Carpeta.

Se realizara los trabajos necesarios destinados a la reparación exterior de los muros que conforman parte de la fachada del edificio. Estas tareas consisten en el picado y remoción de toda la carpeta cementicia, (en los sectores indicados en la inspección de obra). Para dar paso luego a la realización de un azotado hidrófugo de toda la superficie tratada,  en la cual luego se realizara la correspondiente terminación con revoque fino a la cal y grueso a la cal impermeable para exterior

En caso de verificar la existencia de algún incoveniente que impida  la realización de los trabajos se deberá informar previamente, antes de continuar a la I.O.

Superficie Aproximada: 8 mts².

Ítem 8 : Trabajos de Pintura.

- Se pintarán la mampostería interior existente, previo se reparara la superficie deteriora o defectuosa, luego se realizara la aplicación de enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, tres manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie estimada 290 m².

- Se pintarán los cielorrasos existentes, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para cielo rasos al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie estimada   120  m².

- Se pintaran los zócalos existentes, con esmalte sintético mate, previa preparación de la superficie a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

- Se pintarán los marcos y hojas metálicas, con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica para las carpinterías metálicas y de madera. Superficie estimada   60 m².

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

- Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario de realización de los trabajos.

- La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

- Plazo de Obra: Treinta (30) días. A partir del Acta de Inicio de Obra.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegación  Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL