ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

DESTINO: Mesa de Entrada y Oficinas de la Sala 2 de la Relatoría Penal

UBICACIÓN: CALLE 50 E/ 12 Y 13 Nº 889. 4º Piso

DTO. JUDICIAL: LA PLATA

ITEM 1: Trabajos Preliminares

Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

Demarcación y cerramiento de seguridad en toda el área afectada por los trabajos.

Limpieza de Obra diaria.

Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

Estará a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y mobiliarios, para el desarrollo de los trabajos solicitados.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.

ITEM 2: Sustitución de Solado:

Se procederá al retiro de las alfombras, de las oficinas señaladas por la Inspección de Obra e indicada en plano adjunto. Se deberá limpiar bien la superficie retirando los restos de pegamento que haya quedado. Posteriormente se procederá al nivelado de irregularidades en el solado o carpeta cementicia en los sectores que se crea conveniente o señalado por la I.O. Una vez realizado estos trabajos se deberá esperar a que seque las reparaciones del solado para empezar a trabajar.

Previo al inicio de los trabajos y retirada la alfombra se deberá realizar un reconocimiento con la I.O. de toda la estructura de madera que soporta el solado suspendido de la Mesa de Entrada, para dejar la misma en condiciones de rigidez y soporte para el nuevo solado a colocar, esto incluye a criterio de la empresa contratista y de la I.O. la sustitución de todos los materiales que se crea conveniente desde listones, tirantillos, tirantes o sistema de anclaje que se encuentre en mal estado como así también las maderas del solado afectadas a las labores.

El solado a colocar será marca Kronotex Dynamic de 8 mm de espesor o similar en característica y técnica. A su vez se colocara entre el solado nuevo y el existente una manta hidrófuga de 2mm de espesor. Se deberá presentar folletos del solado adoptado en la propuesta. El color de la misma tendrá que ser aprobado por el personal de la dependencia. Se deberá respetar las indicaciones del fabricante tanto en su forma de aplicación y tiempo de secado. Se colocara zócalo ¼ de caña. La superficie a cubrir en los trabajos mencionados anteriormente es de aproximadamente doscientos noventa y uno (291 m²).

ITEM 3: Tabiques.

- Se realizaran tres tabiques divisorios en la Mesa de Entrada del piso de referencia, en dos de los mismos se empleara placas de roca de yeso tipo “Durlock” o equivalente en calidad y técnica con su estructura correspondiente. Superficie aproximada  12 m². Altura del tabique piso/cielorraso. El tercer tabique se realizara en perfilería de aluminio y vidrio, donde de la mitad del mismo hacia abajo se realizara con placas de melanina color similar a la existente  y hacia la parte superior se colocara vidrio de 4 mm. La estructura del tercer tabique se realizara en forma similar a la existente en el lugar, indicada por la I.O.

- La estructura será de soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, montantes  cada 0,40 mts aprox. de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, se colocara entre las mismas la aislación de lana de vidrio correspondiente, juntas encintadas con cintas de papel y masilla con los productos determinados por el fabricante; las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintado.

- Se proveerá e instalará en los tabiques a instalar zócalos de madera de 1/2” x 2”. Sup. Aproxima.:

- La ubicación de los mismos y su altura correspondiente, se adjunta en plano.

- ITEM 4 : Provisión de Puerta y Ventana.

- Se proveerán tres puertas, dos del tipo placa ,de marco de chapa Nº 24 de 0.70 de ancho por 2.00 mts de alto, con nido de abeja celulósico,  las bisagras serán  matrizadas soldadas, de doble contacto y las  hojas de un espesor de  2", doble contacto en cedro. La otra puerta será acorde a la estructura de aluminio cuya dimensión será de 0.80 mts. La ubicación de la misma será indicada en la visita de obra. A su vez la misma tendrá que contar con cerradura Trabex o similar en característica y tecnica, picaporte y mínimo dos juegos de llaves.

- Se proveerá una ventana del tipo corrediza  construida en perfilería de aluminio de 1.20 mts por 1.00 mts, sobre tabique divisorio, adaptándola a la posición y uso correspondiente. La ubicación de la misma se indicara en la visita de obra. Se procederá a darle la terminación con dos manos mínimas de pintura similar a la existente, sobre la mampostería involucrada en la obra.

ITEM 6: Cortinas.

Se proveerán tres cortinas con sistema americano, marca “Riel americano”

o equivalente en calidad y técnica; con las siguientes características:

Cabezal: de acero de 25 x 25mm. Conformado en frió.

Flejes: de aleación de aluminio de 25mm de ancho y 0.22mm de espesor, color negro.

Cordones de Mando: de nylon y poliéster.

Caja Reductora: Cuerpo de poli carbonato con rueda helicoidal, tornillo sinfín y con fleje superior para evitar la suciedad en el sistema.

Soporte Escuadra: Colocación en Pared mediante soporte metálico.

Otros Elementos: tapas de cabezal y zócalo, sujetador y perilla para cordón de mando, fijador cordón, varilla de

giro de acero galvanizado, cinta escalera.

Fijación inferior.

La ubicación y dimensiones de las mismas serán indicadas por la I.O.

ITEM 5: Trabajos de Pintura.

- Se pintarán los tabiques de placa de yeso interior, previo se reparara la superficie deteriora o defectuosa, luego se realizara la aplicación de enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, tres manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie estimada 21 m².

NOTAS ACLARTORIAS:

- - Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional I.

- Las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

- El Contratista deberá examinar por su cuenta y/o riesgo y conocer perfectamente el estado y condición del edificio antes del comienzo de la ejecución de los trabajos. Además deberá documentar fotográficamente los sectores del edificio, antes y después de realizados los trabajos. Los cuales serán entregados a la Inspección de Obras.

- Se exige representante técnico, el cual deberá estar a disposición, ya sea para

consultas o inquietudes de la Inspección de Obra, en el horario diario de realización de los trabajos mencionados.

- Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario de realización de los trabajos.

- La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

- Plazo de Obra: Setenta y cinco (75) días. A partir del Acta de Inicio de Obra.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegación  Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL