Especificaciones Técnicas.

Provisión de Materiales y Mano de Obra.

Obra: Cambio de Cubierta, Sustitución de desagües Pluviales e Impermeabilización de cargas.

Calle: 50 e/ 12 y 13 Nº 889. La Plata.

Departamento Judicial: La Plata.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente trabajo trata sobre las tareas a realizar, para la reparación y el cambio de cubierta del depósito de la Subsecretaria de Informática, en el inmueble ubicado en 50 Nº 889 de la ciudad de La Plata.

Los trabajos  consisten en el retiro de la cubierta metálica, estructura del techo parabólico, sus correspondientes clavaderas, babetas, sistema de anclaje, canaletas, bajadas procediendo a realizar todos estos trabajos a nuevo respetando las siguientes tareas:

- TRABAJOS PRELIMINARES.

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra.

- Retiro de escombros y materiales sobrantes.

- Tener en cuenta el desplazamiento de los cables de datos, que se encuentran en el lugar.

- Limpieza diaria y final de obra.

- Se deberá dar cumplimiento a todas las medidas de seguridad laboral correspondiente.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la repartición.

CUBIERTA SECTOR I

- Se procederá al retiro de la cubierta metálica, estructura parabólica, clavaderas, babetas, canaletas y bajadas en todo lo que incumbe a dicho techo, proveyendo y colocando una estructura 2 vigas 20 x 25 – 5 líneas correas “C” Nº 12 Hº Gº.

- Se reutilizaran las chapas existentes, en el caso  de que se encuentren en mal estado se proveerá chapas nuevas marca Cincalum Nº 25 fijadas con autoperforantes o similar en característica y técnica. Las chapas a proveer serán sin torceduras y con acanaladuras uniformes y paralelas a los cantos longitudinales. El espesor será como mínimo de BWG Nº 25 y la superficie lisa, exenta de grietas y manchas. Superficie aprox. 33  mts ².  El solape será de una onda y media en sentido vertical y de 20 cm. en sentido horizontal.

- Los trabajos de  zingueria  a realizar se aplicaran sobre las  Canaletas con tapas y embudos en chapa Nº 25, con un ancho mínimo interior de 20 cm y profundidad mínima de 10 cm, con pendiente del 15% hacia la bajada correspondiente, se procederá a colocar una babeta perimetral en toda la superficie de la carga de chapa galvanizada Nº 25 hasta superponerse unos 10 cm Aprox. con la chapa de la cubierta.

- BAJADAS PLUVIALES

- Los caños, codos y ramales de bajada serán de pvc de un diámetro mínimo de 110 cm. Las bajadas se realizaran respetando las bajadas verticales existentes hasta la conexión con los ramales que dan a la calle. En dicho trayecto se deberá realizar la perforación de losas, en donde se deberá colocar un sellador para juntas entre las cañerías y mampuesto. Posteriormente se hará una limpieza integral de techo, canaletas, y verificación mediante prueba la estanqueidad de los conductos de bajadas, tanto de cañerías exteriores (vistas), como interiores (embutidas)

- REVOQUES.

- Los paramentos de las paredes de carga afectados por los trabajos deben revocarse, se limpiaran esmeradamente, se degollaran las juntas hasta 15 mm de profundidad, las partes flojas se retiraran y se harán a nuevo.

- El espesor máximo para los revoque serán de 1.5 cm, se deberá peinar antes del fragüe para mordiente del fino, el espesor del enducido será de 5mm aproximadamente.

- Todos los muros que den al exterior se aplicaran un azotado impermeable.

- Los paramentos una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de nivel, ni rebarbas u otro defecto cualesquiera. Las aristas al finalizar los trabajos serán rectas.

- PINTURA.

- Sobre la superficie reconstituida se aplicara pintura impermeabilizante del tipo revestimiento plástico acrílico líquido de base acuosa, marca Plavicon Muros, Ligantex 225 o similar en calidad y tecnología.

- Previo a la aplicación la base debe estar firme, Limpia, seca, y sin polvo ni grasa.

- El material tendrá que poseer cualidades de se impermeable al agua de lluvia pero permeable al vapor evitando condensación superficial. También debe ser fácilmente lavables; pigmentos de alta resistencia a la radiación solar que se encuentren disperso en toda la masa del revestimiento; el color se debe mantener aun por efecto de erosión eólica superficial

- Previo al inicio de los trabajos se presentara a la Inspección para su aprobación marca, tipo de material y color Fuera de lo establecido en estas especificaciones se debe respetar en un todo las recomendaciones técnicas del fabricante del producto.

- Defectos: Los defectos de la obra serán arreglados por el contratista, antes de pintarlas y se retocaran esmeradamente una vez concluidos. Todos los trabajos serán prolijamente terminados.

- TRABAJOS DE ZINGUERIA EN CUBIERTA SECTOR II

- Se procederá a realizar los trabajos de zingueria y desagües en la cubierta contigua a donde se realizaran los trabajos antes mencionados. En la misma se procederá a colocar toda una babeta perimetral en toda la superficie de la carga de chapa galvanizada Nº 25 hasta superponerse unos 10 cm Aprox. con la chapa de la cubierta, previo retiro de la membrana existente.

- El reemplazo de las cañerías de desagüe  pluvial, anulación de los albañales interiores y realizarlos en forma exterior sobre el patio aire luz que se encuentra cercano al desagüe, de ahí en forma vertical hasta el subsuelo que se encuentra la salida de los ramales pluviales. Las cañerías serán de un diámetro mínimo de 110 cm.

Nota:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional I.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

- Se requiere representante técnico, profesional de la arquitectura, preferentemente o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

- Se deberá coordinar el horario de la realización de los trabajos con el personal de la dependencia en cuestión.

- Plazo de Obra: Treinta (30) días.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1200 Int. 1302 / 3 / 4.

- Se requiere representante técnico, profesional de la arquitectura, preferentemente o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata 13/06/08