ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS DE ALUMINIO, Y PUERTAS CON  ABERTURA  DE VANOS, COLOCACION Y  REPARACION DE MURO

DESTINO: 	Unidad Funcional de las Asesorías de Incapaces Deptal

DOMICILIO: 	 Calle  Paraguay  n° 2296 San Justo, (BA)

DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

ITEM 1:  Tareas  Preliminares:

- Abertura de paño en muro lateral del edificio existente,  dimensiones finales 2,10 m. de altura  x 0,90 m. de ancho, para puertas, y  dimensiones finales 1,10 m. de altura  x 0,80 m. de ancho, para ventanas, se deberá aplicar una técnica de demolición por corte con disco diamantado, en secciones a fin de minimizar los impactos con golpe de martillo u otra herramienta tanto manual como eléctrica o hidráulica. PREVIO AL COMIENZO DE CORTE DEL MURO, SE DEBERA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE ESTRUCTURAS O INSTALACIONES DE CUALQUIER INDOLE

- Luego de realizada la abertura, se realizara la aplicación de M.C.I.  (¼: 1: 3), a fin de recomponer la aislación hidrófuga del muro, a continuación con mortero de cemento en la proporción 1:3, se recuadrara el perímetro del vano, guardando el correcto aplomado de las jambas laterales y  nivel de antepecho y dintel.

ITEM 2:  Colocación y Provisión de Ventanas:

Se deberá rectificar las medidas In sitú, adaptando las medidas al vano realizado en el muro designado, dimensión aproximada  0,80 m. de ancho x 1,10 m. de altura. Ventana compuesta por  marco de aluminio Aluar, perfil Rotonda 640 similar o de calidad superior, con uniones a 45 °, color blanco, con contramarco de aluminio de linea, fijando el perfil a la mampostería por medio de  tarugos plásticos tipo “Fischer” o similar en calidad y técnica y tornillos galvanizados cabeza hexagonal, con tapa hueco de PVC color negro.

Hoja de abrir de aluminio Aluar, perfil Rotonda 640 o de calidad superior, con  uniones a 45 °, color color marrón (bronce colonial), con  cierre lateral, bisagras y accesorios componentes de linea.

Vidrios simples, calidad float 6 mm tipo “esmerilado”  fijados a la carpintería con burlete de neopreno a presión en anclaje del perfil dispuesto a tal fin.

Se realizara las reparaciones de mampostería y pintura de color y calidad similar a la existente,  en la cara que da al hall de acceso,  se colocara perfil cantonera de aluminio color blanco de 15 mm, fijado con silicona transparente.

Se sellara todas las uniones o sectores de ajuste con silicona transparente.

ITEM 3:  Colocación y Provisión de Puertas:

Se deberá rectificar las medidas In sitú, adaptando las medidas al vano realizado en el muro designado, Se colocaran tres (03) puertas, ancho 0,90 m., de  marcos  realizados en chapa doblada BWG nº 16, con hoja tipo placa de 2” de espesor, interior en panal de abeja, enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm. de espesor, cantoneras a la vista de madera maciza de cedro.

Se aplomara el marco de chapa sobre el filo interior del vano realizado en la mampostería, verificando su correcta apertura según especificación en el plano, a continuación se procederá a su fijación a la mampostería por medio de  tarugos plásticos tipo “Fischer” o similar en calidad y técnica y tornillos galvanizados cabeza frezada.

Terminada la tarea de fijación se inyectara en el hueco del marco espuma de poliuretano, a fin de rellenar todo el hueco existente entre este y la mampostería, recortando los excedentes.

Se colocaran 3 (tres) pomelas por hoja en bronce platil, cerradura a paleta, tipo “Trabex” o calidad y técnica superior. Manija tipo pomo en bronce platil, con bocallaves circular en bronce platil.

ITEM 4:  Pintura:

La hoja de carpintería se pintara con barniz marino mate, preparación de la superficie a fin de obtener un acabado liso y sin rebabas al tacto. Se decapará el marco y se aplicará una mano de convertidor de oxido tipo “ferrobet” o similar, y dos (02) manos de esmalte sintético color blanco satinado , tipo  “Sinteplast” o superior en calidad y técnica.

Cantidades a proveer y realizar:

Superficie aproximada de demolición de muro		: 	11,92  m2

Puerta placa a colocar según especificaciones técnicas	: 	Tres 	(03)

Aberturas de aluminio a colocar s/ especif. Técnicas	:	Cuatro	(04)

Vanos de paso a recuadrar 					:	Dos 	(02)

NOTA:

- Todas las medidas serán verificadas en el lugar, siendo la visita al edificio de carácter obligatorio, se adjuntan planos de esquema del edificio a los fines de realizar la cotización y documentación posterior.

- El contratista deberá entregar plano de las nuevas dimensiones del recinto donde se realizo la tarea, adicionando soporte magnético.

- Todos los materiales serán provistos por el Contratista.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales y disposición final de residuos.

- Los trabajos se realizarán de acuerdo a  indicaciones específicas del fabricante.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura Región V al Teléfonos: 4483 – 3347.

- Plazo de Obra: Siete  (07) días

- SE ADJUNTA PLANO ACOTADO DEL EDIFICIO CON INDICACION DEL  AREA DE TAREAS

Delegación Regional V

Dpto. de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

NJ