ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION  DE    				   MATERIALES  Y MANO DE OBRAS.

OBRA: CONSTRUCCION DE UN TABIQUE DIVISORIO Y UN BAÑO

DEPENDENCIA: Coordinación de Institutos de Investigación Criminal y Ciencias Forenses

UBICACIÓN: CALLE 4 Nº 340 1º PISO. LA PLATA

ITEM I :Trabajos Preliminares.

- Iluminación y fuerza Motriz para el desarrollo de la obra.

- Retiro de todos los elementos que se encuentren en el lugar ya sea relacionado con  la instalación eléctrica o gas.

- Demolición de paredes. (ver plano de detalles).

- Se procederá al retiro de escombros y materiales de rezago, colocándolos en un lugar en donde no obstaculicen la circulación peatonal.

- Se repara todo elemento dañado por el  oferente, los cuales no tenga incumbencia con la obra.

- Limpieza diaria  y final de obra.

ITEM II :TABIQUERIA

- La tabiquería será de Placa de Yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 2”x14kg/m3 de densidad; con Soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura.

ITEM III: ZOCALOS.

- Se proveerá e instalará en la mampostería a construir zócalos de madera de 1/2” x 2”.

ITEM IV : PINTURA DE MUROS

IV.1. MUROS INTERIORES

Se pintara la mampostería existente, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa. Previa limpieza y re acondicionamiento de las superficies, se dará una mano de imprimación, y las manos necesarias de pintura tipo látex al agua para muros interiores, terminación satinada, Alba látex o equivalente en calidad y técnica, las manos necesarias para obtener un acabado perfecto (mínimo Tres), la primera algo fluída y las restantes en forma mas espesa. Color a determinar por la Inspección.

IV.2. PINTURA DE ZOCALOS

Previa limpieza y re acondicionamiento de las superficies, se dará una  mano de  esmalte sintético, tipo vitrolex o equivalente en calidad y técnica, las manos necesarias para obtener un acabado perfecto (mínimo dos). Color a determinar por la inspección.

IV.3 PINTURA DE CIELORASO:

- Se pintara la totalidad del cielo raso existente, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, una mano de color base para corregir errores, dos manos mínimo de látex para cielo rasos anti hongos de primera calidad marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), o hasta cubrir perfectamente la superficie.

ITEM V: CONSTRUCCION DE BAÑO

- Se romperá el piso, para adatar la instalación cloacal, como así también la red de alimentación de agua, para la instalación de un lavatorio, gritería y un inodoro con mochila.

Levantar y revocar las paredes como indica el plano, para posteriormente colocar el revestimiento cerámico.

DESAGÚES CLOACALES

- Se  instalarán a nuevo todos los desagües primarios y secundarios del baño. Los mismos se realizaran utilizando caño, curvas, ramales, piletas de piso y bocas de acceso de polipropileno de alta resistencia, de un diámetro de 0.060 y 0.110m con unión deslizante y guarnición elastomérica de doble labio, de máxima seguridad. Marca DURATOP, o similar en calidad y técnica. Se respetaran pendientes reglamentarias.

- Se proveerán e instalaran rejillas sobre piletas de piso abierta de acero inoxidable sobre marco de bronce de 20 x 20.

- Se proveerá de caño de ventilación para todos los pisos de polipropileno de alta resistencia tipo DURATOP, o similar en calidad y técnica.

Nota: La columna de descarga y ventilación, ubicación indicativa en plano adjunto, ira revestida en cinta de espuma de polietileno con membrana de aluminio, a fin de resguardarlo.

La instalación no deberá cubrirse hasta no ser inspeccionada por la correspondiente inspección de obra.

SANITARIOS

- Provisión de inodoro con mochila blanco común  tipo “Ferrum”, o similar en calidad y técnica, con sus respectivos asientos con tapa plásticos mismo tono, tipo “Ariel” o similar en calidad y técnica, cantidad uno (1).

- Provisión de un (1) lavatorio con pie común  marca “Ferrum”, o similar en calidad y técnica.

INSTALACION DE AGUA FRIA

- La instalación de agua fría (incluidos todos los componentes necesarios) se realizarán en polipropileno copolimero con unión por termofusión tipo “ACQUA SISTEM”, o similar en calidad y técnica.

GRIFERIA

- Provisión e instalación de flexibles metálicos para la provisión de agua a la mochila del inodoro.

- Provisión e instalación de grifería para lavatorios, “línea FV” Tipo “ALLEGRO”   para lavatorios, cantidad: uno (1).

- Provisión e instalación de UNA (1) llave de paso total,  tipo esférica  “Línea FV” para corte de alimentación.

REVESTIMIENTO

- El revestimiento en las paredes será de cerámicos de 20 x 20 esmaltados línea San Lorenzo o similar en calidad y técnica, color a designar por la inspección de obra y se revestirá de piso a techo. Se aplicará con  pegamento tipo “Perfecto” o similar en calidad y técnica. Sus juntas serán tomadas con pastina tipo Klaukol, o similar en calidad y técnica, del mismo tono que la cerámica.

ITEM IX: Nota Aclaratoria

- Se solicitará Certificado de visita de Obra.

Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia.

Se retirara todos los elementos que se interpongan en la realización de las tareas de acuerdo a las reglas del buen arte de construir.

Estará a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su preservación.

Se deberá dar cumplimiento a lo determinado legalmente en el aspecto de seguridad laboral.

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS. A  partir del acta de replanteo e inicio de obra.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E

INFRAESTRUCTURA DE LA

PROCURACION GENERAL

JS

La Plata, 26 de Mayo de 2011

Señor

Secretario General de la

Procuración General

Dr. Carlos Enrique Pettoruti.

# S                 /                D

Construcción Tabique divisorio y Baño.

Destino: Coordinación de Institutos de Investigación criminal y Ciencias Forenses

Calle: 4 Nº 340 1º Piso

Dto Judicial: La Plata

Tengo el honor de dirigirme a V.E., a fin de elevarle las especificaciones técnicas para la construcción de un tabique divisorio y un baño a realizarse en el edificio de referencia.

Presupuesto Oficial: Pesos quince mil ochocientos. ($ 15.800).

Plazo de obra: Treinta (30) días.

Sin otro particular, saludo a V.E. atentamente.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E

INFRAESTRUCTURA DE LA

PROCURACION GENERAL.

JS