PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: PINTURA GENERAL

UBICACIÓN: Edif. calle 13 nº 715 – Planta Alta

Curaduría Oficial de Alienados

TRABAJOS PRELIMINARES

- Lijado y enduido plástico para interiores, de las partes flojas de todos los sectores que se observen en la visita de obra.

- Lijado y enduido con masilla plástica para carpinterías de madera.

MUROS

Se pintarán la mampostería existente, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Ligantex, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

CARPINTERIAS

Se lijaran los marcos de madera que se encuentran en las aberturas, los marcos de las ventanas y las puertas con sus respectivos marcos hasta obtener un acabado perfecto .Previa limpieza y acondicionamiento de la superficies se procederá al pintado.

Se pintará con esmalte sintético o barniz según el caso (marca Alba o equivalente en calidad y técnica) y para las carpinterías metálicas con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” (o equivalente en calidad y técnica) y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” (o equivalente en calidad y técnica), color a definir por la Inspección de Obra.

SUPERFICIE TOTAL APROXIMADA:  1300 m2

PLAZO DE OBRA: Quince (15) días

NOTAS ACLARTORIAS

Todos los ambientes y equipamientos existentes  quedaran perfectamente limpios. La contratista deberá tomar las precauciones de cubrir cualquier elemento que pueda ser deteriorado por las tareas a realizar.

Se solicitará certificado de visita a obra. Todos los materiales serán provistos por el Contratista. Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo determinado por el Pliego Técnico de Obras Públicas, indicaciones especificas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata, 07 de julio de 2009.

AB