Especificaciones Técnicas

- Mouse óptico: Estándar PS/2 o USB de 2 o 3 botones con rueda scroll.

- Patch Cord 0,6 mts:

    - Tipo: AMP

    - Longitud: 0,6 mts

    - Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.

    - Cantidad de pares: 4

    - Blindaje o apantallado: No

    - Impedancia: 100 ohms.

    - Conductor: 24 AWG multifilar

    - Cubierta de PVC.

    - Armado por el fabricante de los componentes

- Patch Cord 2,4 mts:

    - Tipo: AMP

    - Longitud: 2,4 mts

    - Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.

    - Cantidad de pares: 4

    - Blindaje o apantallado: No

    - Impedancia: 100 ohms.

    - Conductor: 24 AWG multifilar

    - Cubierta de PVC.

    - Armado por el fabricante de los componentes

- Plug RJ-45 Cat. 5e

    - Tipo AMP.-

    - Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e

- Caja Cable UTP Cat 5e x 300 mts

    - Bobina de Cable UTP Cat. 5e

    - Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.

    - Cantidad de pares: 4

    - Blindaje o apantallado: No

    - Impedancia: 100 ohms.

    - Dimensiones de conductor: 24 AWG sólido.

    - Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A

    - Cubierta de PVC.

    - Con hilo para corte de cubierta

    - El mismo deberá cumplir con los parámetros definidos por la TIA/EIA 568A categoría 5e para cableado estructurado.

    - Longitud: 300 mts. mínimo.

- Jack RJ-45 Cat 5e

    - Para montar en cajas rectangulares para RJ45

    - Tipo AMP.-

    - Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e

- Cable IDE para HD: Cable plano IDE de 80 hilos para HD, lectoras, grabadoras CD-DVD Ultra DMA 133/ 100 /66.

- Cable SATA para HD: Deberá cumplir con normativa 26AWG 100 OHM,  soporte 80º C o más, largo 50cm.  con traba anti-deslizante.

- Cable alimentación SATA: 1 extremo Conector macho (a fuente alim.) con 2 salidas de alimentación estándar SATA de 15 pines.

- Fuente de Alimentación para PC: Tipo ATX 450 W. ó superior, 220V, con conector de 24-pines y 4-pines ATX 12V, con al menos 2 ventiladores adicionales.

- Cable USB: Debe cumplir con especificaciones USB 1.1, 2.0 de 1.80 mts. de largo,  Tipo A/B.-