Especificaciones Técnicas.

Switch de 24 ports

Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto.

Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex.

Aprendizaje automático de la configuración de la red.

Montaje: para montar en rack de 19“ .

Garantía: 3 años in-situ.

Normas: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática.

Conectores: 24 puertos MDIX automáticos de 10/100Mpbs RJ45.

Rate de transmisión de datos:

Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo)

Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo)

Buffer RAM: 512KB por dispositivo

Tabla de filtrado de direcciones: 8K entradas por dispositivo .-

Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo . .-

LEDs de diagnóstico: energía, conexión/actividad, 100Mbps .-

Similar en características y prestaciones al modelo TE100-S24 de la marca Trendware.

Bobina de Cable UTP Cat. 5e

Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.

Cantidad de pares: 4

Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms.

Dimensiones de conductor: 24 AWG sólido.

Colores de los pares normalizados por TIA/EIA 568A

Cubierta de PVC.

Con hilo para corte de cubierta

El mismo deberá cumplir con los parámetros definidos por la TIA/EIA 568A categoría 5e para cableado estructurado.

Longitud: 300 mts. mínimo

Frente de Panel de conexionado para 24 Jacks. (No incluir los Jacks)

Aplicación : Jack RJ-45, tipo AMP.

Cantidad de perforaciones: 24

Tamaño del mecanizado: 0.582" x 0.790" de alto.

Color: negro

Material: Chapa de acero.

Ordenador horizontal de Cables para rack

Normalizado 19”

Ancho: 1 Unidad

Color: Negro

Jack RJ-45 cat. 5e.-

Sin blindar.

Deberá cumplir con la norma TIA/EIA 568 A categoría 5e.

Para montar en perforación o mecanizado de un panel o bastidor de 0.582 pulgadas por 0.790 pulgadas.

Tarugo para cable canal

Tarugo auto anclaje diseñado para facilitar la instalación de cable canal de una manera segura y práctica.

Tamaño: 6 mm

Material: Plástico / Nylon

Tarugo de 6 mm con tope

Tipo: Fisher SA6G.-

Características: Común, con tope, de 6mm.

Tornillos 4.5 x 30

Tipo: Mitto de 4,5 x 30.

Largo: 30 mm

Espesor: 4,5 mm.

Cabeza: fresada.

Material: Hierro.

Varillas de cablecanal 27x30

Dimensiones externas: 27 x 30 mm.

Altura de tapa: no mayor a 10 mm.

Longitud: 2 mts.

Alta resistencia al impacto, autoextinguible, según norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1.

Color: blanco.

Material: PVC.

Varilla de cablecanal 18x21

Dimensiones externas: 18 x 21 mm de altura.

Altura de base: no menor a 16 mm.

Altura de tapa: no mayor a 5 mm.

Longitud: 2 mts.

Alta resistencia al impacto, autoextinguible, según norma IRAM 2378-1 e IEC 695-2-1. Color: blanco.

Material: PVC.

Patch  Cord 0,6 mts

Tipo: AMP

Longitud: 0,6 mts

Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.

Cantidad de pares: 4

Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms.

Conductor: 24 AWG multifilar

Cubierta de PVC.

Color: Negro

Armado por el fabricante de los componentes.

Patch Cord 2,4 mts

Tipo: AMP

Longitud: 2,4 mts

Según Standard: TIA/EIA 568A categoría 5e.

Cantidad de pares: 4

Blindaje o apantallado: No

Impedancia: 100 ohms.

Conductor: 24 AWG multifilar

Cubierta de PVC.

Color: Negro

Armado por el fabricante de los componentes.

Conector LightCript Plus ST

Conector: ST

Tipo: Tyco

Metodo de armado: Crimpeado

Para fibra Multimodo 62.5/125

Caja estanca

Caja distribución.

Estanca, cuadrada.

Medidas: 150x200x100mm